ONLINE-PLATTFORM — buecher.effedore.com

Material zu Unterkapitel 12

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Aktualisierte Emissionsfaktoren — Scope 1, 2 und 3

*Jährlich aktualisiertes Referenzdokument für das DACH-Gastgewerbe*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Dokumentversion: 1.0 — Aktualisiert zum [Datum der Plattformveröffentlichung]

Geplante Aktualisierung: Jährlich — Q1 nach Veröffentlichung der Referenzquellen

Normative Referenz: GHG Protocol Corporate Standard; ISO 14064-1:2018; IPCC AR6

Hinweis: Alle Emissionsfaktoren sind mit [V] markiert und vor der Verwendung in verifizierten Inventaren mit den aktuellen Quellpublikationen abzugleichen. Emissionsfaktoren unterliegen jährlichen Revisionen — immer die aktuellste Quellversion verwenden.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Wie Emissionsfaktoren korrekt verwendet werden

Einheit: Alle Emissionsfaktoren in diesem Dokument sind in kgCO₂e — Kilogramm CO₂-Äquivalent. Der CO₂e-Faktor berücksichtigt nicht nur CO₂, sondern alle Treibhausgase (CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆) gewichtet nach ihrem 100-Jahres-Erwärmungspotenzial (GWP100) gemäss IPCC AR6.

GWP-Referenz: Dieses Dokument verwendet GWP100-Werte aus dem IPCC Sechsten Sachstandsbericht (AR6, 2021):

CO₂: GWP = 1,0

CH₄ (fossil): GWP = 29,8

CH₄ (biogen): GWP = 27,9

N₂O: GWP = 273

Ältere Inventare können GWP-Werte aus AR4 oder AR5 verwenden — bei Vergleichen auf Konsistenz achten.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SCOPE 1 — DIREKTE EMISSIONEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

S1.1 — Stationäre Verbrennung: Energieträger

| Energieträger | Einheit | kgCO₂e/Einheit | Fossil CO₂ | Biogen CO₂ | Quelle | Jahr [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas (H-Gas) | kWh | 0,202 | 0,201 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Erdgas (L-Gas) | kWh | 0,198 | 0,197 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Heizöl extra leicht (EL) | kWh | 0,268 | 0,268 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Heizöl extra leicht (EL) | Liter | 2,650 | 2,650 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Flüssiggas LPG | kWh | 0,229 | 0,229 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Flüssiggas LPG | kg | 2,970 | 2,970 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Steinkohle | kg | 2,420 | 2,420 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Diesel (stationär) | Liter | 2,640 | 2,640 | — | UBA DE [V] | 2024 |
| Holzpellets (100% biogen) | kWh | 0,023 | 0,023 (fossil) | 0,390 (biogen) | UBA DE [V] | 2024 |
| Hackschnitzel (100% biogen) | kWh | 0,016 | 0,016 (fossil) | 0,370 (biogen) | UBA DE [V] | 2024 |
| Biogas (100% biogen) | kWh | 0,005 | — | 0,202 (biogen) | UBA DE [V] | 2024 |

Hinweis biogene Emissionen: Nach GHG Protocol und ESRS E1 werden biogene CO₂-Emissionen separat ausgewiesen — nicht zur fossilen Scope-1-Summe addiert, aber transparent angegeben.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S1.2 — Mobile Verbrennung: Fahrzeugflotte

| Fahrzeugtyp | Einheit | kgCO₂e/Einheit | Methodik | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PKW Benzin (Durchschnitt) | Liter | 2,372 | Direktemission | UBA DE |
| PKW Diesel (Durchschnitt) | Liter | 2,640 | Direktemission | UBA DE |
| PKW Benzin | km | 0,189 | Flottendurchschnitt | UBA DE |
| PKW Diesel | km | 0,171 | Flottendurchschnitt | UBA DE |
| Transporter Diesel (<3,5t) | km | 0,255 | Flottendurchschnitt | UBA DE |
| Minibus Diesel (9-Sitze) | km | 0,330 | Flottendurchschnitt | UBA DE |
| Elektro-PKW | km | 0,000 | Scope 1 = 0; Scope 2 separat | — |
| Motorrad Benzin | Liter | 2,372 | Direktemission | UBA DE |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S1.3 — Flüchtige Emissionen: F-Gas / Kältemittel

| Kältemittel | GWP100 (AR6) | kgCO₂e/kg Leckage | Typische Anwendung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R410A (HFC-Gemisch) | 2.088 | 2.088 | Klimaanlagen, Wärmepumpen | IPCC AR6 |
| R32 (HFC-32) | 771 | 771 | Neuere Klimaanlagen | IPCC AR6 |
| R134a (HFC-134a) | 1.526 | 1.526 | Kühlanlagen | IPCC AR6 |
| R407C (HFC-Gemisch) | 1.774 | 1.774 | Klimaanlagen älter | IPCC AR6 |
| R404A (HFC-Gemisch) | 3.922 | 3.922 | Kühlanlagen Lebensmittel | IPCC AR6 |
| R507A (HFC-Gemisch) | 3.985 | 3.985 | Tiefkühlung | IPCC AR6 |
| R290 (Propan) | 0,072 | 0,072 | Öko-Kältemittel | IPCC AR6 |
| R600a (Isobutan) | 0,006 | 0,006 | Haushaltskühlgeräte | IPCC AR6 |
| R1234yf (HFO) | 0,049 | 0,049 | Neuere Fahrzeuge | IPCC AR6 |
| R22 (HCFC — auslaufend) | 1.760 | 1.760 | Altanlagen (verboten Neufüllung) | IPCC AR6 |

Datenquelle Leckagemengen: F-Gas-Register (Pflichtdokument nach F-Gas-VO EU 517/2014 resp. 2024/573/EU)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SCOPE 2 — INDIREKTE EMISSIONEN AUS ZUGEKAUFTER ENERGIE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

S2.1 — Strom: Netzmix-Emissionsfaktoren (Location-based)

| Land / Region | EF Strom (kgCO₂e/kWh) | Bezugsjahr | Quelle [V] | Trend |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland (Bundesmix) | 0,380 | 2023 | UBA DE (jährlich) [V] | Sinkend |
| Baden-Württemberg | 0,290 | 2023 | LUBW [V] | Sinkend |
| Bayern | 0,310 | 2023 | LfU Bayern [V] | Sinkend |
| Österreich (Bundesmix) | 0,158 | 2023 | UBA AT (jährlich) [V] | Sinkend |
| Steiermark | 0,142 | 2023 | UBA AT [V] | — |
| Wien | 0,135 | 2023 | UBA AT [V] | — |
| Schweiz (Bundesmix) | 0,128 | 2023 | BAFU / ElCom CH (jährlich) [V] | Sinkend |
| Kanton Graubünden | 0,055 | 2023 | ElCom CH [V] | — |
| Kanton Zürich | 0,095 | 2023 | ElCom CH [V] | — |
| EU-Durchschnitt | 0,276 | 2023 | EEA (jährlich) [V] | Sinkend |

Wichtig: Die deutschen Strememissionsfaktoren sinken jährlich durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Immer den aktuellen UBA-Faktor verwenden — nie ältere Versionen für laufende Berichte.

S2.2 — Strom: Market-based (Ökostrom mit Herkunftsnachweis)

| Nachweis-Typ | EF Strom (kgCO₂e/kWh) | Voraussetzung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ökostromvertrag mit HKN (DE) | 0,000 | Gültige Herkunftsnachweise vorhanden | AIB-Methodik |
| Ökostromvertrag mit HKN (AT) | 0,000 | Gültige HKN (e-control.at) | AIB-Methodik |
| Ökostromvertrag mit HKN (CH) | 0,000 | Gültige HKN (pronovo.ch) | AIB-Methodik |
| PV-Eigenerzeugung (vor Ort) | 0,000 | Eigenproduktion < Eigenverbrauch | GHG Protocol |
| PV-Eigenerzeugung (Überschuss ins Netz) | 0,000 | Nur der selbst genutzte Anteil | GHG Protocol |
| Kein Nachweis / Standardvertrag | = Location-based EF |  | AIB Residualmix [V] |

S2.3 — Fernwärme und Fernkälte

| Fernwärmequelle | EF (kgCO₂e/kWh) | Methodik | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernwärme aus KVA (Wien — ERZ) | 0,040–0,065 | Abwärmenutzung | Wien Energie / ERZ [V] |
| Fernwärme ewz Zürich (KVA + Biomasse) | 0,020–0,045 | Primärmix ewz | ewz.ch [V] |
| Fernwärme aus Erdgaskraft-Wärme-Kopplung | 0,085–0,140 | Allokatonsmethodik | Fernwärme-Betreiber [V] |
| Fernwärme aus Wasserkraft-Wärmepumpe | 0,005–0,020 | Strom-EF × COP | Betreiber [V] |
| Fernwärme aus Erdgas (ohne KWK) | 0,195–0,220 | Kesselwirkungsgrad | UBA [V] |
| Fernkälte (elektrisch, Kompressionskälte) | EF Strom / COP | COP typisch 3,5–5,0 | Betreiber [V] |

Empfehlung: Emissionsfaktor immer direkt beim Fernwärme-Betreiber anfragen — spezifischer Faktor ist verlässlicher als Durchschnittswerte.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SCOPE 3 — INDIREKTE EMISSIONEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

S3.1 — Upstream-Transport (Kategorie 4)

| Transportmittel | EF (kgCO₂e/tkm) | Anmerkung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| LKW <7,5t (Diesel) | 0,175 | Regionaler Lieferant | UBA DE [V] |
| LKW 7,5–16t (Diesel) | 0,125 | Mittlerer Lieferant | UBA DE [V] |
| LKW >16t (Diesel) | 0,080 | Grosse Lieferung | UBA DE [V] |
| LKW Elektro (<7,5t, DE-Mix) | 0,040 | Zunehmend verfügbar | UBA DE [V] |
| Bahn (Güterverkehr DE) | 0,019 | Niedrig durch Ökostromanteil | UBA DE [V] |
| Bahn (Güterverkehr CH) | 0,007 | Sehr niedrig (Wasserkraft) | SBB Cargo [V] |
| Schiff (Binnen) | 0,031 | Rhein-Transport | UBA DE [V] |
| Seeschiff (Containerschiff) | 0,008 | Fernimport | DEFRA [V] |
| Luftfracht | 1,020 | Vermeiden — sehr hoch | DEFRA [V] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S3.2 — Gästemobilität (Kategorie 11): Passagierverkehr

| Transportmittel | EF (kgCO₂e/Pkm) | RFI | Total inkl. RFI | Anmerkung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flug Intra-Europa (<1.500 km) | 0,133 | ×1,9 | 0,255 | Einfache Strecke | DEFRA [V] |
| Flug Mittelstrecke (1.500–4.000 km) | 0,102 | ×1,9 | 0,195 |  | DEFRA [V] |
| Flug Langstrecke (>4.000 km) | 0,082 | ×1,9 | 0,156 |  | DEFRA [V] |
| PKW Benzin (Durchschnitt 1,5 Pers.) | 0,131 | — | 0,131 |  | UBA DE [V] |
| PKW Diesel (Durchschnitt 1,5 Pers.) | 0,115 | — | 0,115 |  | UBA DE [V] |
| PKW Elektro (DE-Mix, 2 Pers.) | 0,053 | — | 0,053 |  | UBA DE [V] |
| PKW Elektro (AT-Mix, 2 Pers.) | 0,022 | — | 0,022 |  | UBA AT [V] |
| PKW Elektro (CH-Mix, 2 Pers.) | 0,012 | — | 0,012 |  | BAFU CH [V] |
| Fernzug ICE / IC (DE) | 0,006 | — | 0,006 | Sehr niedrig (Ökostrom DB) | DB AG [V] |
| Railjet / IC (AT) | 0,004 | — | 0,004 |  | ÖBB [V] |
| IC / IR / RE (CH — SBB) | 0,002 | — | 0,002 | Wasserkraft dominant | SBB [V] |
| S-Bahn / U-Bahn Stadtverkehr | 0,011 | — | 0,011 | Durchschnitt DACH | UBA DE [V] |
| Fernbus (DE) | 0,027 | — | 0,027 |  | UBA DE [V] |
| Taxi/Uber (Benzin) | 0,151 | — | 0,151 | Einzelbesetzung | UBA DE [V] |
| Motorrad | 0,103 | — | 0,103 |  | UBA DE [V] |

RFI = Radiative Forcing Index: Korrekturfaktor für Nicht-CO₂-Klimaeffekte des Flugverkehrs (Kondensstreifen, Ozonbildung). DEFRA 2024 empfiehlt ×1,9 für Passagierflüge.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S3.3 — Mitarbeiter-Pendeln (Kategorie 7)

| Transportmittel | EF (kgCO₂e/Pkm) | Anmerkung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| PKW Benzin (Alleinfahrer) | 0,189 |  | UBA DE [V] |
| PKW Diesel (Alleinfahrer) | 0,171 |  | UBA DE [V] |
| PKW Benzin (Fahrgemeinschaft 2P) | 0,094 |  | UBA DE [V] |
| Motorrad | 0,103 |  | UBA DE [V] |
| ÖPNV (Bus+Bahn DE, Mix) | 0,038 |  | UBA DE [V] |
| ÖPNV Wien | 0,022 | Ökostromanteil Wiener Linien | Wiener Linien [V] |
| Fahrrad | 0,000 |  | — |
| Zu Fuss | 0,000 |  | — |
| Homeoffice (anteilig) | 0,000 | Nur Heizung/Strom zuhause | GHG Protocol |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S3.4 — Abfall (Kategorie 5)

| Entsorgungsweg | EF (kgCO₂e/Tonne) | Anmerkung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| Restmüll — Verbrennung KVA (DACH Standard) | 207–250 | Mit Energierückgewinnung | UBA DE [V] |
| Restmüll — Deponie (selten in DACH) | 467 | Ohne Gasverwertung | UBA DE [V] |
| Bioabfall — Kompostierung | 10–15 |  | UBA DE [V] |
| Bioabfall — Vergärung/Biogas | 5–8 | Besser als Kompostierung | UBA DE [V] |
| Papier/Karton — Recycling | 21 |  | UBA DE [V] |
| Glas — Recycling | 8–12 |  | UBA DE [V] |
| Metall — Recycling | 5–10 |  | UBA DE [V] |
| Kunststoff — Recycling (Sortierung) | 30–45 |  | UBA DE [V] |
| Kunststoff — Verbrennung | 207–250 |  | UBA DE [V] |
| Speiseöl/Fette — Biodieselproduktion | 10–20 |  | UBA DE [V] |
| Elektronik — Recycling (WEEE) | Hersteller-Daten | Variiert stark | Hersteller [V] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

S3.5 — Investitionsgüter (Kategorie 2) — Referenzwerte

| Investitionsgütertyp | EF (kgCO₂e/Einheit) | Einheit | Anmerkung | Quelle [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmepumpe Luft-Wasser | 1.500–3.000 | pro Anlage | Herstellungsemissionen | Ecoinvent [V] |
| PV-Modul (monokristallin) | 0,030–0,045 | kgCO₂e/kWh Lebenszyklus | Inklusive Herstellung | IEA / IRENA [V] |
| Kühlschrank Gewerbe | 200–400 | pro Gerät | Herstellung | Ecoinvent [V] |
| Geschirrspüler Gewerbe | 300–600 | pro Gerät | Herstellung | Ecoinvent [V] |
| Mattress/Bettzeug (Set) | 50–100 | pro Set | Baumwolle/Polyester | Ecoinvent [V] |
| Bürostuhl | 15–40 | pro Stück | Herstellung | Ecoinvent [V] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

AKTUALISIERUNGSQUELLEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Primärquellen DACH (jährlich zu prüfen)

| Quelle | Inhalt | URL | Aktualisierung |
| --- | --- | --- | --- |
| UBA Deutschland | Emissionsfaktoren Strom, Energieträger | umweltbundesamt.de | Jährlich Q1 |
| UBA Österreich | Österreichische Emissionsfaktoren | umweltbundesamt.at | Jährlich |
| BAFU Schweiz / ElCom | Schweizer Strememissionsfaktoren | bafu.admin.ch / elcom.admin.ch | Jährlich |
| DEFRA (UK DISS) | Transportemissionsfaktoren (internationaler Standard) | gov.uk/defra | Jährlich Q2 |
| IPCC AR6 | GWP-Werte | ipcc.ch | Bei neuem Sachstandsbericht |
| Agroscope | Lebensmittel-Emissionsfaktoren CH | agroscope.admin.ch | Bei Publikationen |
| Ecoinvent | Datenbank Hintergrundprozesse | ecoinvent.org | Jährlich (kostenpflichtig) |
| AIB | Europäischer Herkunftsnachweise-Rahmen | aib-net.org | Jährlich |
| DB AG | Strememissionsfaktor Bahnstrom DE | deutschebahn.com | Jährlich |
| SBB | Emissionsrechner und Faktoren | sbb.ch/umwelt | Jährlich |
| ÖBB | Emissionsrechner | oebb.at | Jährlich |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Operative Kalkulatoren

*Schnellreferenz für die häufigsten Berechnungen im Hotelbetrieb*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalkulator 1 — Jahres-THG-Emissionen Scope 1+2 (Vereinfacht)

Eingaben:

| Energieträger | Jahresverbrauch | Einheit | EF | Ergebnis tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas | ________ | kWh | 0,202 | = V × 0,202 / 1000 |
| Heizöl | ________ | Liter | 2,650 | = V × 2,650 / 1000 |
| Strom (location-based) | ________ | kWh | [Länderfaktor] | = V × EF / 1000 |
| Strom (market-based, HKN) | ________ | kWh | 0,000 | = 0 |
| Fernwärme | ________ | kWh | [Betreiberfaktor] | = V × EF / 1000 |
| F-Gas (Nachfüllung) | ________ | kg | [GWP Kältemittel] | = V × GWP / 1000 |
| **SCOPE 1+2 GESAMT** |  |  |  | **= Summe** |
| **kgCO₂e/Gästenacht** | Gästenächte: ______ |  |  | = Gesamt × 1000 / GN |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalkulator 2 — BEHG-Abgabe Deutschland

Formel: Abgabe CHF = Jahresverbrauch × Emissionsfaktor (tCO₂/Einheit) × BEHG-Preis (€/tCO₂)

| Energieträger | Verbrauch | EF (tCO₂/Einheit) | BEHG-Preis 2026 | Jährliche Abgabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas | _____ kWh | 0,000202 tCO₂/kWh | 55 €/tCO₂ [V] | = V × 0,000202 × 55 |
| Heizöl | _____ Liter | 0,00265 tCO₂/L | 55 €/tCO₂ [V] | = V × 0,00265 × 55 |
| Flüssiggas | _____ kg | 0,00297 tCO₂/kg | 55 €/tCO₂ [V] | = V × 0,00297 × 55 |
| **TOTAL BEHG-Abgabe** |  |  |  | **= Summe €/Jahr** |

BEHG-Preispfad [V — aktuell prüfen auf dehst.de]: 2026: 55 €/tCO₂; 2027ff: progressiv steigend

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalkulator 3 — CO₂-Abgabe Schweiz

Formel: Abgabe CHF = Jahresverbrauch × CO₂-Gehalt (tCO₂/Einheit) × 130 CHF/tCO₂

| Energieträger | Verbrauch | CO₂-Gehalt | Abgabesatz 2026 | Jährliche Abgabe CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizöl | _____ Liter | 0,00265 tCO₂/L | 130 CHF/tCO₂ | = V × 0,00265 × 130 |
| Erdgas | _____ kWh | 0,000202 tCO₂/kWh | 130 CHF/tCO₂ | = V × 0,000202 × 130 |
| Flüssiggas | _____ kg | 0,00151 tCO₂/kg | 130 CHF/tCO₂ | = V × 0,00151 × 130 |
| **TOTAL CO₂-Abgabe CH** |  |  |  | **= Summe CHF/Jahr** |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalkulator 4 — Wärmepumpen-Amortisation

Eingaben:

| Parameter | Wert | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Aktuelle Heizölmenge | _____ | Liter/Jahr |
| Aktueller Heizölpreis | _____ | CHF/Liter |
| Aktuelle Heizölkosten/Jahr | = Menge × Preis | CHF/Jahr |
| CO₂-Abgabe Heizöl (CH) | = Menge × 0,00265 × 130 | CHF/Jahr |
| **Gesamtkosten Heizöl/Jahr** | = Energiekosten + CO₂-Abgabe | CHF/Jahr |
| Wärmepumpen-Heizkosten (Strom × EF Wärme) | _____ | CHF/Jahr |
| Jährliche Einsparung | = Heizöl-Gesamtkosten − WP-Heizkosten | CHF/Jahr |
| Investition Wärmepumpe (netto nach Förderung) | _____ | CHF |
| **Amortisationszeit** | = Investition / Einsparung | Jahre |
| **Scope-1-Reduktion** | = Heizöl-Liter × 0,00265 × 1000 | tCO₂e/Jahr |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Kalkulator 5 — Gästemobilität Scope 3 Kat.11 (vereinfacht)

Eingaben:

Gästenächte Berichtsjahr: _____

Mittlere Aufenthaltsdauer: _____ Nächte → Gäste = GN / Aufenthalt

Transportmix-Schätzung (prozentuale Verteilung der Gästeanreisen):

| Transportmittel | Anteil % | Durchschnittsdistanz km | EF kgCO₂e/Pkm | kgCO₂e/Gast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PKW (Benzin/Diesel) | ___% | ___km | 0,150 | = (A/100) × D × EF × 2 |
| Flug Intra-Europa | ___% | ___km | 0,255 | = (A/100) × D × EF × 2 |
| Bahn | ___% | ___km | [Länderfaktor] | = (A/100) × D × EF × 2 |
| Bus/Sonstiges | ___% | ___km | 0,027 | = (A/100) × D × EF × 2 |
| **Summe** | 100% |  |  | **= Σ kgCO₂e/Gast** |
| **Scope 3 Kat.11 gesamt** |  |  |  | = Σ/Gast × Anzahl Gäste / 1000 tCO₂e |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Daten-Integritäts-Governance-Methodik

*Strukturierter Rahmen für die Qualitätssicherung von Emissionsinventaren nach ISO 14064-1:2018*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Normative Referenz: ISO 14064-1:2018 Abschnitt 7; GHG Protocol Assurance; ESRS E1 (Verifikationsanforderungen)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Warum Daten-Governance für ISO 14001:2026 zentral ist

Die ISO 14001:2026 verstärkt in Klausel 7.5 (Dokumentation) und Klausel 9.1 (Monitoring) explizit die Anforderungen an die Qualität und Verlässlichkeit der Umweltdaten. Ein Inventar, das auf nicht nachvollziehbaren oder inkonsistenten Daten basiert, ist für externe Verifizierer nicht abnahmefähig — und für Corporate-Kunden mit CSRD-Pflichten nicht verwendbar.

Die drei häufigsten Datenqualitätsprobleme in Hotel-Inventaren:

1. Datenquellen-Inkonsistenz: verschiedene Emissionsfaktoren für dasselbe Berichtsjahr

2. Aktivitätsdaten-Lücken: fehlende Verbrauchsdaten für einzelne Monate oder Bereiche

3. Methodenwechsel ohne Dokumentation: Baseline wird verändert ohne explizite Rekalibrierung

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Fünf Prinzipien der Daten-Governance (GHG Protocol)

Prinzip 1 — Relevanz (Relevance):

Das Inventar muss alle wesentlichen Emissionsquellen abdecken. Nicht-Wesentlichkeit muss explizit begründet werden.

Prinzip 2 — Vollständigkeit (Completeness):

Alle Quellen innerhalb der definierten Systemgrenze müssen erfasst sein. Ausnahmen sind zu dokumentieren.

Prinzip 3 — Konsistenz (Consistency):

Gleiche Methodik muss über alle Berichtsjahre angewendet werden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Prinzip 4 — Transparenz (Transparency):

Alle Annahmen, Datenquellen und Methoden müssen dokumentiert und für externe Verifizierer nachvollziehbar sein.

Prinzip 5 — Genauigkeit (Accuracy):

Emissionen sollen weder systematisch überschätzt noch unterschätzt werden. Unsicherheiten sind zu quantifizieren.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Daten-Governance-Prozess

2.1 — Datenerhebungs-Protokoll (monatlich)

| Datentyp | Datenquelle | Verantwortlicher | Erhebungsfrequenz | Format | Ablageort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas-Verbrauch | Zähler / Gasrechnung | Haustechnikleiter | Monatlich (Zählerstand) | kWh | ISO-Datenordner |
| Heizöl-Verbrauch | Lieferschein + Füllstandsmanometer | Haustechnikleiter | Bei Lieferung + monatlich | Liter | ISO-Datenordner |
| Strom-Verbrauch | Zähler / Stromrechnung | Haustechnikleiter | Monatlich | kWh | ISO-Datenordner |
| Fernwärme | Zähler / Fernwärmerechnung | Haustechnikleiter | Monatlich | kWh | ISO-Datenordner |
| F-Gas-Leckagen | F-Gas-Register | Haustechnikleiter | Bei Wartung / Jährlich | kg | F-Gas-Register |
| Fahrzeugkilometer | Fahrtenbuch | Haustechnikleiter | Monatlich | km | Fahrtenbuch |
| Abfallmengen | Wiegezettel Entsorger | Nachhaltigkeitsbeauftragte | Wöchentlich/Monatlich | kg/Tonne | ISO-Datenordner |
| Gästenächte | PMS-Export | Frontdesk | Monatlich | Nächte | PMS / ISO-Datenordner |
| Einkaufsmengen (F&B) | Warenwirtschaft | Einkauf / F&B | Monatlich | kg/Liter | Warenwirtschaft |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2 — Datenqualitäts-Bewertungssystem

Für jede Datenzeile im Inventar wird die Datenqualität bewertet:

| Qualitätsstufe | Bezeichnung | Beschreibung | Unsicherheit |
| --- | --- | --- | --- |
| DQ-1 | Primärdatum | Direkte Messung am Zähler; kalibriertes Instrument | ±2–5% |
| DQ-2 | Sekundärdatum verifiziert | Rechnungsdaten; vom Lieferanten bestätigt | ±5–10% |
| DQ-3 | Sekundärdatum geschätzt | Schätzung auf Basis von Vorjahreswerten oder Branchendaten | ±15–30% |
| DQ-4 | Proxy-Daten | Branchendurchschnitt ohne standortspezifische Verifikation | ±30–60% |
| DQ-5 | Inferenzdaten | Berechnet aus nicht direkt messbaren Parametern | ±50–100% |

Mindestanforderungen nach Scope:

Scope 1: Mindestens DQ-2 für alle wesentlichen Quellen

Scope 2: Mindestens DQ-2 (Stromrechnung)

Scope 3 Kat.1: DQ-3 akzeptabel als Einstieg; Ziel DQ-2 für Hauptkategorien

Scope 3 Kat.11: DQ-4 akzeptabel (HCMI-Methodik)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3 — Plausibilitätsprüfungen (monatlich und jährlich)

Monatliche Schnellprüfung:

| Prüfung | Schwellenwert Auffälligkeit | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| Stromverbrauch vs. Vormonat | >±20% Abweichung | Verbrauchsanalyse; Zähler prüfen |
| Stromverbrauch vs. Vorjahresmonat | >±15% bei gleicher Belegung | Ursachenanalyse |
| Erdgas vs. Gradtagzahl | >±25% Abweichung | Heizanlage prüfen |
| F-Gas-Nachfüllung | >2 kg / Anlage / Monat | Leckagesuche sofort |
| Abfallmenge vs. Belegung | >±30% Abweichung | Trennungs-Check |

Jährliche Qualitätsprüfung (vor Inventar-Abschluss):

☐ Alle 12 Monatswerte vollständig vorhanden (keine Lücken)

☐ Jahressumme plausibel vs. Vorjahr (Abweichung begründet wenn >10%)

☐ Emissionsfaktoren aktuell (nicht älter als 2 Jahre)

☐ Systemgrenze unverändert oder Änderung dokumentiert

☐ Basisjahr-Integrität: keine undokumentierten Änderungen

☐ F-Gas-Register mit Inventar abgestimmt

☐ Scope-3-Kategorien vollständig (alle wesentlichen abgedeckt)

☐ Unsicherheitsschätzung aktualisiert

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Basisjahr-Management

3.1 — Wann das Basisjahr neu berechnet werden muss

Das Basisjahr muss rekalibriert werden (rückwirkende Neuberechnung) wenn:

| Auslöser | Schwellenwert | Dokumentationspflicht |
| --- | --- | --- |
| Strukturelle Änderungen (Kauf, Verkauf, Anbau) | >10% Änderung Betriebsgrösse oder Umsatz | Vollständige Rekalibrierung |
| Methodenwechsel (Emissionsfaktoren) | Wesentliche Auswirkung auf Vergleichbarkeit | Rekalibrierung + Methodenbeschreibung |
| Datenfehler (entdeckt im Nachhinein) | Fehler >5% Gesamtemissionen | Korrektur + Protokoll |
| COVID-Jahre als Basisjahr | 2020–2021 strukturell atypisch | Alternativer Basisjahr-Zeitraum wählen |

3.2 — Dokumentation einer Basisjahr-Rekalibrierung

Vorlage: Rekalibrierungsprotokoll

Datum der Rekalibrierung: _______________

Verantwortlicher: _______________

Auslöser der Rekalibrierung:

☐ Strukturelle Veränderung (Beschreibung: _______________)

☐ Methodenwechsel (Beschreibung: _______________)

☐ Datenfehler-Korrektur (Beschreibung: _______________)

Emissionen Basisjahr vor Rekalibrierung: _______ tCO₂e

Emissionen Basisjahr nach Rekalibrierung: _______ tCO₂e

Veränderung: _______ tCO₂e / _______%

Begründung der Rekalibrierung: [Freitext]

Auswirkung auf kommunizierte Reduktionsziele: [Freitext]

Genehmigt durch: _______________ | Datum: _______________

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 4 — Externe Verifikation: Was erwartet werden kann

4.1 — Verifikationsstufen

| Stufe | Bezeichnung | Sicherheitsniveau | Typischer Aufwand | Erforderlich für |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Begrenzte Verifikation | Plausibilitätsniveau | 2–5 Tage | Corporate-Kunden Standard |
| 2 | Hinreichende Sicherheit | Vollständige Prüfung | 5–12 Tage | CSRD; Emissionszertifikate |
| 3 | Vollständige Verifikation | ISO-14064-3-konform | 8–20 Tage | Hochwertige ESG-Bonds |

4.2 — Häufige Verifizierer-Feststellungen (und wie man sie vermeidet)

| Häufige Feststellung | Ursache | Präventivmassnahme |
| --- | --- | --- |
| "Emissionsfaktoren nicht dokumentiert" | EF im Inventar ohne Quellenangabe | EF-Quellenverzeichnis als Anlage |
| "Aktivitätsdaten nicht rückverfolgbar" | Keine Primärbelege aufbewahrt | Zählerstandprotokolle + Rechnungen archivieren |
| "Inkonsistente Methodologie" | Verschiedene EF-Versionen in einem Bericht | Einheitliches EF-Dokument für ganzes Berichtsjahr |
| "Wesentliche Quelle nicht abgedeckt" | F-Gas oder Kategorie 11 fehlt | Vollständigkeits-Checkliste vor Abschluss |
| "Unsicherheit nicht quantifiziert" | Keine DQ-Bewertung | DQ-Rating für jede Datenzeile |
| "Basisjahr nicht begründet" | Auswahl ohne Dokumentation | Basisjahr-Begründung im Systembeschrieb |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 5 — Jährlicher Inventar-Abschluss-Kalender

| Monat | Aktivität | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| Januar | Jahresverbrauchsdaten vollständig erheben und abgleichen | Haustechnikleiter |
| Februar | Emissionsfaktoren aktualisieren (neue UBA/BAFU-Veröffentlichungen prüfen) | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| März | Scope-1+2-Inventar berechnen und Plausibilitätsprüfung | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| April | Scope-3-Prioritätskategorien berechnen | Nachhaltigkeitsbeauftragte + Einkauf |
| Mai | Vollständiges Inventar mit DQ-Bewertung finalisieren | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Mai | Interne Qualitätsprüfung (Vier-Augen-Prinzip) | GD + Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Juni | Externe Verifikation (wenn geplant) | Akkreditierter Verifizierer |
| Juli | Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen | Nachhaltigkeitsbeauftragte + Marketing |
| September | Zieldefinition Folgejahr auf Basis aktueller Inventardaten | GD + Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Dezember | Managementbewertungsriesame: Inventar als Systemkennzahl | Alle |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokument erstellt von Francesco Dore — buecher.effedore.com

Schriftenreihe „Das Steuer und die Lupe" — ISO 14001:2026 — Umweltmanagementsysteme für das Gastgewerbe DACH