ONLINE-PLATTFORM — buecher.effedore.com

Material zu Kapitel 8

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Energieverbrauchsbenchmark nach Hotelkategorie — DACH-Raum

*Jährlich aktualisiertes Referenzdokument für die Bewertung der Energieeffizienz*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Dokumentversion: 1.0 — Aktualisiert zum [Datum]

Geplante Aktualisierung: Jährlich — Q1 nach Veröffentlichung aktueller Branchendaten

Quellen: DEHOGA-Energiekennzahlen, HotelleriesuissE-Nachhaltigkeitsdaten, IHK-Energiestudien, HCMI, eigene Erhebungen DACH

Hinweis: Alle mit [V] markierten Werte sind bei jährlicher Aktualisierung mit aktuellen Quellen zu verifizieren.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Wie Energiebenchmarks zu lesen sind

Energieverbrauchskennzahlen für Hotels sind nur sinnvoll, wenn die Normierungsbasis klar ist. Dieses Dokument verwendet drei komplementäre Kennzahlen:

kWh/m² Nutzfläche/Jahr — für Gebäudevergleiche und GEG/MuKEn-Compliance

kWh/Gästenacht — für operative Vergleiche und HCMI-Berichterstattung

kgCO₂e/Gästenacht — für Klimaberichterstattung nach ESRS E1

Alle drei sind für ein vollständiges ISO-14001:2026-Monitoring erforderlich.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Gesamtenergieverbrauch nach Hotelkategorie

1.1 — Energieverbrauch total (Wärme + Strom) pro Gästenacht

| Hotelkategorie | Unterkunftstyp | kWh/Gästenacht Niedrig | kWh/Gästenacht Mittel | kWh/Gästenacht Hoch | Quelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3★ | Stadthotel | 30 | 42 | 58 | DEHOGA [V] |
| 3★ | Landhotel/Pension | 28 | 38 | 52 | DEHOGA [V] |
| 4★ | Stadthotel (ohne MICE) | 45 | 62 | 85 | DEHOGA [V] |
| 4★ | Stadthotel (mit MICE) | 55 | 75 | 100 | DEHOGA [V] |
| 4★ | Bergresort | 65 | 90 | 125 | Hotelleriesuisse [V] |
| 4★ | Wellness-/Thermenhotel | 80 | 115 | 160 | IHK-Studie [V] |
| 4★S | Business Hotel | 60 | 82 | 108 | HCMI [V] |
| 5★ | Stadthotel | 90 | 130 | 180 | HCMI [V] |
| 5★ | Resort / Spa | 120 | 170 | 240 | HCMI [V] |
| 5★ | Bergresort | 110 | 155 | 210 | Hotelleriesuisse [V] |

Niedrig = gut performende Betriebe (Effizienzquartil); Mittel = Branchendurchschnitt; Hoch = unterdurchschnittliche Performer

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2 — Aufschlüsselung nach Energieträger

Typische Energiemix-Verteilung (4★ Stadthotel DACH, Referenzwert):

| Energieträger | Anteil am Gesamtverbrauch | Hauptverwendung |
| --- | --- | --- |
| Wärme (Heizung + Warmwasser) | 55–65% | Raumheizung, Warmwasser Gäste, Küche |
| Strom | 35–45% | Klimatisierung, Beleuchtung, Küche, IT |

Aufschlüsselung Wärmebedarf nach Verwendung (4★, Referenz):

| Verwendung | Anteil am Wärmeverbrauch |
| --- | --- |
| Raumheizung | 45–55% |
| Warmwasserbereitung Gäste | 25–30% |
| Lüftung / Klimatisierung | 10–15% |
| Küche | 8–12% |
| Wäscherei (intern) | 5–8% |
| Spa / Pool (falls vorhanden) | +20–35% zusätzlich |

Aufschlüsselung Strombedarf nach Verwendung (4★, Referenz):

| Verwendung | Anteil am Stromverbrauch |
| --- | --- |
| Klimatisierung / Lüftung | 25–35% |
| Beleuchtung | 20–28% |
| Küche (elektrische Geräte) | 15–20% |
| IT / Kommunikation | 8–12% |
| Lift und Förderanlagen | 5–8% |
| Wäscherei (intern) | 5–10% |
| Spa / Pool | +25–40% zusätzlich |
| Diverses | 5–10% |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3 — Energieverbrauch pro m² Nutzfläche (GEG/MuKEn-Kontext)

| Hotelkategorie | kWh/m²/Jahr Primärenergie (Mittel) | GEG-Vergleich (NZEB-Standard) | MuKEn-Vergleich CH |
| --- | --- | --- | --- |
| 3★ Stadthotel | 180–220 | NZEB-Grenze DE: ~120–150 [V] | GEAK C-Grenze: ~160 [V] |
| 4★ Stadthotel | 220–280 | Über NZEB | Über GEAK C |
| 4★ Wellness/Spa | 300–400 | Deutlich über NZEB | Deutlich über GEAK C |
| 5★ Resort | 350–500 | Sehr weit über NZEB | Sehr weit über GEAK C |

Interpretation: Fast alle DACH-Hotels liegen deutlich über den NZEB-Anforderungen für Neubauten — was den Renovierungsdruck durch GEG und MuKEn erklärt.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Scope-1+2-Emissionen nach Hotelkategorie

2.1 — kgCO₂e pro Gästenacht (Scope 1+2 market-based)

| Hotelkategorie | mit fossiler Heizung | mit Wärmepumpe/FW | mit 100% ÖKO-Strom |
| --- | --- | --- | --- |
| 3★ Stadthotel DE | 12–22 | 4–8 | 2–5 |
| 3★ Stadthotel AT | 10–18 | 3–7 | 1–4 |
| 3★ Stadthotel CH | 8–15 | 2–5 | 0,5–2 |
| 4★ Stadthotel DE | 18–35 | 6–12 | 3–8 |
| 4★ Stadthotel AT | 15–28 | 5–10 | 2–6 |
| 4★ Stadthotel CH | 12–22 | 3–8 | 0,8–3 |
| 4★ Bergresort CH | 20–40 | 5–12 | 1–4 |
| 4★ Wellness DE | 25–50 | 8–18 | 4–12 |
| 5★ Resort CH | 25–55 | 6–15 | 1–5 |

Hinweis: CH-Werte systematisch niedriger wegen tieferem Netzmix-EF Strom (0,128 kgCO₂e/kWh vs. 0,380 DE)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.2 — Einsparungspotenziale durch Massnahmen

| Massnahme | Typische Reduktion Scope 1+2 | Investitionsrahmen | Amortisationszeit |
| --- | --- | --- | --- |
| LED-Vollumrüstung | -15 bis -25% Scope 2 | 15.000–50.000 € | 3–5 Jahre |
| DALI-Lichtsteuerung | -10 bis -20% Beleuchtung | 20.000–60.000 € | 4–7 Jahre |
| Building Management System | -10 bis -18% gesamt | 30.000–100.000 € | 5–9 Jahre |
| Sub-Metering-System | -5 bis -12% (Verhaltenseffekt) | 8.000–25.000 € | 2–4 Jahre |
| Erdgas → Wärmepumpe | -65 bis -80% Heizungsemissionen | 80.000–200.000 € | 7–12 Jahre |
| Heizöl → Wärmepumpe | -70 bis -85% Heizungsemissionen | 80.000–200.000 € | 6–10 Jahre |
| Heizöl → Fernwärme erneuerbar | -60 bis -100% Heizungsemissionen | 15.000–60.000 € | 3–7 Jahre |
| PV-Anlage (80 kWp) | -30 bis -45% Scope 2 | 80.000–140.000 € | 7–12 Jahre |
| Ökostrombezug mit HKN | Scope 2 market-based → 0 | 0–5% Mehrkostenenergie | Sofort |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Wasserverbrauch-Benchmark

| Hotelkategorie | Liter/Gästenacht Niedrig | Liter/Gästenacht Mittel | Liter/Gästenacht Hoch |
| --- | --- | --- | --- |
| 3★ ohne Spa | 120 | 160 | 210 |
| 4★ ohne Spa | 150 | 200 | 270 |
| 4★ mit Spa | 220 | 300 | 420 |
| 4★ Wellness/Therme | 300 | 420 | 580 |
| 5★ Resort ohne Spa | 200 | 280 | 380 |
| 5★ Resort mit Spa | 350 | 500 | 700 |
| 5★ Bergresort CH | 280 | 390 | 540 |

Einsparungspotenziale: Durchflussregler -15 bis -25%; Wasserkreislauf Spa -20 bis -35%; Gästeappell -5 bis -10%

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 4 — Energiekosten-Benchmark DACH 2026

Referenzpreise für Budgetplanung — immer mit aktuellen Angeboten verifizieren [V]

| Energieträger | Deutschland (Gewerbe) | Österreich (Gewerbe) | Schweiz (Gewerbe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Strom (Netz, ohne EEG) | 0,22–0,28 €/kWh | 0,18–0,24 €/kWh | 0,18–0,26 CHF/kWh |
| Erdgas (inkl. BEHG-Anteil) | 0,08–0,12 €/kWh | 0,07–0,10 €/kWh | — |
| Heizöl EL | 0,90–1,10 €/Liter | 0,85–1,05 €/Liter | 0,95–1,20 CHF/Liter |
| Fernwärme (erneuerbar) | 0,09–0,14 €/kWh | 0,08–0,12 €/kWh | 0,12–0,18 CHF/kWh |
| Holzpellets | 0,08–0,10 €/kWh | 0,07–0,09 €/kWh | 0,09–0,12 CHF/kWh |
| Wärmepumpe (COP 3,5, Strom) | 0,06–0,08 €/kWh Wärme | 0,05–0,07 €/kWh | 0,05–0,07 CHF/kWh |

Quelle: BDEW, E-Control AT, Elcom CH — Preise stark volatil, immer aktuell prüfen [V]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. ewz-Fernwärme-Anschlussrichtlinien für Zürich

*Praktischer Leitfaden für Hoteliers im Stadtgebiet Zürich*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Quellen: ewz.ch/fernwaerme; Stadt Zürich Energieplanung; ENS Energieplanung Stadt Zürich

Hinweis: Alle technischen Parameter und Gebühren sind vor Investitionsentscheidungen direkt mit ewz zu verifizieren. [V — ewz.ch aktuell prüfen]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Was ist ewz-Fernwärme?

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) betreibt zusammen mit der ERZ (Entsorgung + Recycling Zürich) das grösste Fernwärmenetz der Schweiz im Stadtgebiet Zürich. Die Wärme stammt primär aus:

KVA Hagenholz (Kehrichtverwertungsanlage) — Hauptwärmequelle, Abwärmenutzung

Holzheizkraftwerk Aubrugg — erneuerbare Biomasse

Seewassernutzung Zürichsee — für Kühlung und Wärmepumpen

Gewässernutzung Limmat und Sihl — Wärmepumpen

Industrielle Abwärme — lokale Industriepartner

Klimarelevanz: ewz-Fernwärme hat einen deutlich tieferen spezifischen CO₂-Emissionsfaktor als Erdgasheizung — für Hotels relevant für die Scope-1-Dekarbonisierung und die CO₂-Abgaben-Entlastung.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Anschlussmöglichkeiten: Ist mein Hotel anschlussfähig?

2.1 — Netzgebiet prüfen

Schritt 1: ewz.ch → Fernwärme → Netzplan oder Anschlusscheck-Tool aufrufen

Schritt 2: Adresse des Hotels eingeben → System zeigt Netznähe und Anschlusspotenzial

Schritt 3: Wenn Netz verfügbar: Erstberatung bei ewz anfragen (kostenlos)

Netzausbaugebiete: ewz baut das Netz kontinuierlich aus — Hotels in aktuell nicht angeschlossenen Gebieten sollten den Netzentwicklungsplan konsultieren, der auf ewz.ch verfügbar ist. Ein Anschluss in 2–5 Jahren kann heute in die Investitionsplanung aufgenommen werden.

2.2 — Technische Voraussetzungen (Referenzwerte)

| Parameter | Mindestanforderung | Empfehlung für Hotels | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Anschlussleistung | Ab 50 kW (Grossabnehmer) | 200–2.000 kW je nach Hotelgrösse | ewz [V] |
| Vorlauftemperatur ewz-Netz | 80–90°C (Hochtemperaturnetz) | Kompatibel mit bestehenden Radiatorsystemen | ewz [V] |
| Rücklauftemperatur | Max. 60°C | Niedrige Rücklauftemperatur = bessere Effizienz | ewz [V] |
| Gebäudeseitige Übergabestation | Hauseigene Übergabestation erforderlich | Kostenpunkt: 20.000–60.000 CHF typisch | ewz [V] |
| Leitungsanschluss | ewz verlegt Hausanschlussleitung | Kosten nach Distanz zum Netz | ewz [V] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Anschlussverfahren Schritt für Schritt

Schritt 1 — Erstanfrage (kostenlos):

ewz.ch → Fernwärme → Kontaktformular oder direkt ewz Fernwärme Beratung kontaktieren

Benötigte Angaben: Adresse, aktueller Wärmebedarf (kWh/Jahr oder Heizölverbrauch), Gebäudebaujahr, bestehende Heizkörper-Typen (Radiatoren / Flächenheizung)

Schritt 2 — Machbarkeitsprüfung (kostenlos, durch ewz):

ewz prüft Netznähe, Anschlusskapazität, technische Kompatibilität

Ergebnis: Angebot mit Anschlusskosten, Jahresgrundpreis, Wärmepreis

Schritt 3 — Angebot und Vertrag:

Typische Vertragslaufzeit: 10–20 Jahre (Grundlaufzeit)

Vertragskomponenten: Anschlussgebühr einmalig + jährliche Grundgebühr + Wärmepreis (kWh)

Schritt 4 — Planungsphase (3–12 Monate):

Baubewilligung Übergabestation

Leitungsverlegung Netzseite (ewz)

Gebäudeseitige Anpassungen: Übergabestation, ggf. Anpassung Verteiler

Schritt 5 — Inbetriebnahme:

Abnahme Übergabestation durch ewz-Ingenieur

Parallelbetrieb mit alter Heizung bis Betriebssicherheit bestätigt

Abschaltung alte Heizung (Empfehlung: nach einer Heizperiode)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 4 — Kosten und Wirtschaftlichkeit (Referenzwerte)

Alle Werte sind Richtwerte — vor Investitionsentscheidung mit aktuellem ewz-Angebot verifizieren [V]

| Kostenkomponente | Typischer Rahmen | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Anschlussgebühr (einmalig) | 20.000–80.000 CHF | Abhängig von Leistung und Distanz zum Netz |
| Übergabestation (Gebäudeseite) | 15.000–50.000 CHF | Inkl. Installation, Messung |
| Leitungsverlegung (wenn nötig) | 0–30.000 CHF | Nur wenn Hausanschluss neu |
| Jahresgrundpreis | 3.000–15.000 CHF/Jahr | Leistungsabhängig |
| Wärmepreis | 0,12–0,18 CHF/kWh [V] | Variabel; Vertragsabhängig |
| **Vergleich: Heizölkosten** | **0,95–1,20 CHF/Liter** | = ca. 0,095–0,12 CHF/kWh Wärme |

Wirtschaftlichkeitsvergleich — 4★ Stadthotel Zürich (Referenz):

| Heizungsvariante | Jährliche Energiekosten (Wärme) | CO₂-Emissionen Scope 1 | CO₂-Abgabe (130 CHF/tCO₂) |
| --- | --- | --- | --- |
| Heizöl (aktuell) | 95.000–115.000 CHF | 210 tCO₂e | 27.300 CHF/Jahr |
| ewz Fernwärme | 85.000–110.000 CHF [V] | ~20–40 tCO₂e [V] | ~2.600–5.200 CHF/Jahr |
| Einsparung CO₂-Abgabe | — | — | **~22.000–25.000 CHF/Jahr** |

Fazit: Die CO₂-Abgaben-Einsparung allein macht den Fernwärmeanschluss in vielen Fällen wirtschaftlich attraktiv — unabhängig vom reinen Energiepreisvergleich.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 5 — Förderprogramme für Fernwärmeanschluss Zürich

| Förderprogramm | Förderhöhe | Voraussetzung | Antragsstelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Gebäudeprogramm Kanton ZH | Bis 30% der Anschlusskosten | Heizungsersatz fossiler Energieträger | Kanton ZH / Energie360° [V] |
| Stadt Zürich 2000-Watt-Förderung | Zusatzförderung für Massnahmen im 2000-Watt-Areal | Lage in Fördergebiet | Stadt Zürich Umwelt- und Gesundheitsschutz |
| Swiss Climate Foundation | KMU-Förderung Klimamassnahmen | KMU-Kriterien | swissclimate.ch |
| SECO / regionale Wirtschaftsförderung | Standortspezifisch | Wirtschaftliche Kriterien | Standortabhängig |

Empfehlung: Vor Antragstellung Energieberatung (kostenlos bei ewz oder Kanton ZH) in Anspruch nehmen — optimale Kombination von Förderprogrammen.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. CO₂-Abgabe-Kalkulator Schweiz 2026

*Operatives Berechnungsinstrument für die Planung der Dekarbonisierungsinvestitionen*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Normative Referenz: CO₂-Gesetz (SR 641.71); CO₂-Verordnung (SR 641.711)

Abgabehöhe 2026: 130 CHF/tCO₂ auf fossile Brenn- und Treibstoffe [V — BAFU bestätigen: bafu.admin.ch]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Wie die CO₂-Abgabe funktioniert

1.1 — Grundmechanismus

Die schweizerische CO₂-Lenkungsabgabe wird auf alle fossilen Brenn- und Treibstoffe erhoben — bei der Einfuhr oder Herstellung in der Schweiz. Sie wird über den Brennstofflieferanten an den Endverbraucher weitergegeben und erscheint als Aufschlag auf der Energierechnung.

Aktueller Abgabesatz: 130 CHF pro Tonne CO₂ (seit 2022) [V — jährlich auf bafu.admin.ch verifizieren]

Rückerstattungsmechanismus:

Für Bevölkerung: über Krankenkassen-Prämienverbilligung

Für Unternehmen: über AHV-Lohnbeiträge (pauschal)

Für Heizungssanierungen: Teile der Einnahmen fliessen in das Gebäudeprogramm (kantonale Förderprogramme für energetische Sanierungen)

1.2 — Abgabe auf die wichtigsten Energieträger

| Energieträger | CO₂-Gehalt | CO₂-Abgabe | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| Heizöl extra leicht | 2,65 kgCO₂/Liter | 0,344 CHF/Liter | Aufschlag auf Heizölpreis |
| Erdgas | 0,202 kgCO₂/kWh | 0,0263 CHF/kWh | Aufschlag auf Gaspreis |
| Flüssiggas (LPG) | 1,51 kgCO₂/kg | 0,197 CHF/kg | Aufschlag auf LPG-Preis |
| Kohle | 3,39 kgCO₂/kg | 0,441 CHF/kg | Selten relevant für Hotels |
| Diesel (Heizung) | 2,64 kgCO₂/Liter | 0,343 CHF/Liter | Notstromaggregat |
| Holzpellets | biogen | 0 CHF | Keine Abgabe auf Biomasse |
| Wärmepumpen-Strom | Stromabgabe separat | 0 CHF CO₂-Abgabe | Nur Stromtarif gilt |
| Fernwärme (erneuerbar) | ~0,02–0,08 kgCO₂/kWh | 0 CHF (Abgabe bereits verrechnet) | Sehr tief |

Quellen: BAFU CO₂-Abgabe Faktenblatt; SN EN ISO 14064-1 Emissionsfaktoren CH

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — CO₂-Abgabe-Kalkulator

Modul A — Aktuelle Jahresabgabe berechnen

Eingaben:

| Energieträger | Jahresverbrauch | Einheit | CO₂-Abgabesatz | Jährliche Abgabe CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heizöl extra leicht | [Liter/Jahr] | Liter | 0,344 CHF/L | = Liter × 0,344 |
| Erdgas | [kWh/Jahr] | kWh | 0,0263 CHF/kWh | = kWh × 0,0263 |
| Flüssiggas LPG | [kg/Jahr] | kg | 0,197 CHF/kg | = kg × 0,197 |
| Diesel Notstrom | [Liter/Jahr] | Liter | 0,343 CHF/L | = Liter × 0,343 |
| **TOTAL Jahresabgabe** |  |  |  | **= Summe** |

Berechnungsbeispiele:

Bergresort Graubünden, 45 Suiten, Heizöl:

Jahresverbrauch: 80.000 Liter Heizöl

CO₂-Abgabe: 80.000 × 0,344 = 27.520 CHF/Jahr

4★ Stadthotel Zürich, 120 Zimmer, Erdgas:

Jahresverbrauch: 850.000 kWh Erdgas

CO₂-Abgabe: 850.000 × 0,0263 = 22.355 CHF/Jahr

3★ Stadthotel Bern, 60 Zimmer, Erdgas + Heizöl (Backup):

Erdgas: 320.000 kWh × 0,0263 = 8.416 CHF

Heizöl Backup: 3.000 L × 0,344 = 1.032 CHF

Total: 9.448 CHF/Jahr

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul B — Abgabereduktion durch Massnahmen

Was eingespart wird, wenn fossile Heizung ersetzt wird:

| Massnahme | Bisherige Abgabe (Referenz) | Neue Abgabe | Jährliche Einsparung |
| --- | --- | --- | --- |
| Heizöl → Wärmepumpe (Strom) | Heizöl × 0,344 | 0 CHF (kein fossiler Brennstoff) | = bisherige Abgabe |
| Heizöl → Fernwärme erneuerbar (ewz) | Heizöl × 0,344 | ~0 CHF (erneuerbare Quellen) | = bisherige Abgabe |
| Erdgas → Wärmepumpe | Gas-kWh × 0,0263 | 0 CHF | = bisherige Abgabe |
| Heizöl → Holzpellets | Heizöl × 0,344 | 0 CHF (Biomasse befreit) | = bisherige Abgabe |
| Heizöl → Erdgas | Heizöl × 0,344 | Gas-kWh × 0,0263 | Reduktion (aber nicht 0) |

Berechnung Einsparungspotenzial Bergresort Graubünden:

Aktuelle Heizölabgabe: 27.520 CHF/Jahr

Bei Wärmepumpen-Umstieg: 0 CHF/Jahr

Einsparung CO₂-Abgabe: 27.520 CHF/Jahr (bei unveränderter Abgabehöhe)

Zusatzrechnung: Wenn CO₂-Abgabe steigt (politisch diskutiert, aber derzeit bei 130 CHF stabil [V]):

Bei 160 CHF/tCO₂: 80.000 L × (160/1000 × 2,65) = 33.800 CHF

Bei 200 CHF/tCO₂: 80.000 L × (200/1000 × 2,65) = 42.400 CHF

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul C — Vollständige Wirtschaftlichkeitsrechnung Heizungsersatz

Berechnungsrahmen für Entscheidungsunterlage Eigentümerschaft

| Position | Heizöl (aktuell) | Wärmepumpe | Fernwärme ewz |
| --- | --- | --- | --- |
| Energiekosten/Jahr | [CHF] | [CHF] | [CHF] |
| CO₂-Abgabe/Jahr | [CHF] | 0 CHF | 0 CHF |
| Wartungskosten/Jahr | [CHF] | [CHF] | [CHF] |
| **Betriebskosten total/Jahr** | **[CHF]** | **[CHF]** | **[CHF]** |
| Investitionskosten einmalig | 0 CHF | [CHF] | [CHF] |
| Minus Förderbeiträge | 0 CHF | -[CHF] | -[CHF] |
| **Netto-Investition** | **0 CHF** | **[CHF]** | **[CHF]** |
| Jährliche Kosteneinsparung | — | [CHF] | [CHF] |
| Amortisationszeit | — | [Jahre] | [Jahre] |
| NPV über 15 Jahre (5% Diskont) | — | [CHF] | [CHF] |
| CO₂-Reduktion Scope 1/Jahr | 0 | [tCO₂e] | [tCO₂e] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Gebäudeprogramm: Rückerstattung für Sanierungen

Ein Teil der CO₂-Abgaben-Einnahmen fliesst in das Gebäudeprogramm — kantonale Förderung für energetische Sanierungen. Für Hotels relevant:

| Massnahme | Förderhöhe Gebäudeprogramm (Richtwert) | Kanton ZH Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Heizungsersatz (Öl/Gas → EE) | 6.000–15.000 CHF pauschal + CHF/kW | [V — dasgebaeudeprogramm.ch] |
| Wärmedämmung Dach | CHF/m² geförderte Fläche | [V] |
| Wärmedämmung Fassade | CHF/m² geförderte Fläche | [V] |
| Fensterersatz | CHF/m² Fensterfläche | [V] |
| Solarthermie | CHF/m² Kollektorfläche | [V] |
| Photovoltaik | Einmalvergütung (EVS) | Swissolar / Kanton [V] |

Anlaufstelle: dasgebaeudeprogramm.ch — kantonale Beratung und Online-Antrag

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 4 — Freistellungsmöglichkeit für Grossverbraucher

Unternehmen mit hohem Energieverbrauch können sich von der CO₂-Abgabe befreien lassen, wenn sie eine Zielvereinbarung mit dem Bund abschliessen (über die EnAW — Energie-Agentur der Wirtschaft):

Voraussetzungen:

Jährliche Energiekosten > 20.000 CHF (für einfache Zielvereinbarung)

Bereitschaft zur Verpflichtung auf Emissionsreduktionsziele

Jährliches Monitoring und Berichterstattung an EnAW

Einsparungspotenzial:

Bei 27.520 CHF CO₂-Abgabe/Jahr (Bergresort Referenzfall): vollständige Rückerstattung bei Zielvereinbarung = 27.520 CHF/Jahr Einsparung

Anlaufstelle: enaw.ch — kostenlose Erstberatung

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 5 — Monitoring-Kalender CO₂-Abgabe

| Zeitpunkt | Aktivität | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| Januar | CO₂-Abgabe Vorjahr aus Energierechnungen verifizieren | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| März | BAFU-Bestätigung aktueller Abgabesatz für laufendes Jahr | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| April | Gebäudeprogramm-Anträge: Fristprüfung kantonale Programme | Haustechnikleiter |
| Oktober | Planung Investitionsprojekte nächstes Jahr: CO₂-Abgabe-Einsparung in Business Case integrieren | Generaldirektor |
| Dezember | Managementbewertungsriesame: CO₂-Abgabe-Kosten als Systemkennzahl berichten | Alle |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokument erstellt von Francesco Dore — buecher.effedore.com

Schriftenreihe „Das Steuer und die Lupe" — ISO 14001:2026 — Umweltmanagementsysteme für das Gastgewerbe DACH