ONLINE-PLATTFORM — buecher.effedore.com

Material zu Unterkapitel 1.7

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Methodik zur Erstellung eines Net-Zero-Plans für das Gastgewerbe DACH

*Von der Emissionsbestandsaufnahme zur validierten Dekarbonisierungstrajektorie*

Dokumentversion: 1.0

Normative Referenzen: GHG Protocol Corporate Standard, GHG Protocol Scope 3, ISO 14064-1:2018, SBTi Net-Zero Standard, HCMI v2.0, ESRS E1

DACH-Regulierungsrahmen: BEHG (DE), CO₂-Gesetz CH, KSG (AT), GEG (DE), MuKEn (CH)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Was ein Net-Zero-Plan ist und was er nicht ist

Ein Net-Zero-Plan ist ein dokumentierter, zeitgebundener, ressourcenallokierter Aktionsplan, der beschreibt, wie eine Hotelstruktur ihre Treibhausgasemissionen über alle Scopes auf ein Niveau nahe Null reduziert — mit einer klar definierten Methodik für den verbleibenden Rest (typisch: Kompensation durch zertifizierte CO₂-Entnahmeprojekte).

Ein Net-Zero-Plan ist nicht:

Eine Erklärung, klimaneutral zu werden (ohne Methodik)

Ein Zielpapier ohne Maßnahmenplan und Ressourcenallokation

Ein System, das primär auf Offset-Zertifikaten basiert statt auf echten Emissionsreduktionen

Eine einmalige Übung — es ist ein lebendiges Dokument, das jährlich im Managementbewertungsriesame überprüft wird

Referenzstandard für Net-Zero im Gastgewerbe: SBTi Net-Zero Standard (2021) — der einzige international anerkannte Standard mit validierten Methoden für Netto-Null-Ziele, kompatibel mit dem 1,5°C-Pfad des Pariser Abkommens. Die SBTi-Validierung ist für DACH-Hotels mit Corporate-MICE-Ausrichtung zunehmend ein Marktanforderung.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Die fünf Phasen des Net-Zero-Plans

Ein strukturierter Net-Zero-Plan für eine Hotelstruktur gliedert sich in fünf sequenzielle Phasen:

Phase 1 — Emissionsinventar (Baseline)

Phase 2 — Szenarioanalyse und Zielsetzung

Phase 3 — Maßnahmenplanung und Priorisierung

Phase 4 — Ressourcenallokation und Finanzplanung

Phase 5 — Monitoring, Reporting und jährliche Überprüfung

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Phase 1 — Emissionsinventar (Baseline)

1.1 — Methodologische Grundlagen

Das Emissionsinventar ist das Fundament des Net-Zero-Plans. Ohne valide Baseline können weder Reduktionsziele noch Fortschritt gemessen werden.

Referenzstandard: GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (WBCSD/WRI) — der global dominante Standard für Unternehmens-THG-Inventare, kompatibel mit ISO 14064-1:2018 und ESRS E1.

Basisjahr: Das Inventar wird für ein Basisjahr erstellt (typisch das letzte vollständige Betriebsjahr vor Planbeginn). Das Basisjahr bleibt über die gesamte Planlaufzeit die Referenz für die Messung der Reduktionsfortschritte — außer bei signifikanten Strukturveränderungen (Akquisitionen, Veräußerungen, fundamentale Betriebsmodelländerungen), die eine Basisjahr-Neuberechnung erfordern.

1.2 — Scope 1: Direkte Emissionen

Scope 1 umfasst alle direkten THG-Emissionen aus Quellen unter Kontrolle der Organisation.

Relevante Scope-1-Quellen für Hotels:

Stationäre Verbrennung (typisch 60–80% von Scope 1 für Hotels):

Erdgasverbrennung für Raumheizung und Warmwasser

Heizölverbrennung (Bestandsgebäude, besonders in Berglagen)

Flüssiggas (LPG) für Küche und Heizung

Biomasse-Verbrennung (Holzpellets, Hackschnitzel — biogene CO₂-Emissionen separat ausweisen)

Mobile Verbrennung:

Hoteleigene Fahrzeugflotte (Shuttle, Lieferfahrzeuge, Hotelfahrzeuge)

Notstromaggregate (Dieselbetrieb)

Flüchtige Emissionen:

Kältemittel-Leckagen aus Klimaanlagen, Kälteanlagen, Wärmepumpen (F-Gas-Register als Datenquelle — Pflichtdokument nach F-Gas-Verordnung)

Methan-Leckagen aus Gasleitungen

Emissionsfaktoren Scope 1 für DACH:

| Energieträger | Emissionsfaktor | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Erdgas | 0,202 kgCO₂e/kWh | UBA DE / BAFU CH [V — aktuell verifizieren] |
| Heizöl EL | 0,268 kgCO₂e/kWh | UBA DE [V] |
| Flüssiggas (LPG) | 0,229 kgCO₂e/kWh | UBA DE [V] |
| Diesel (Fahrzeuge) | 2,640 kgCO₂e/Liter | UBA DE [V] |
| Benzin | 2,372 kgCO₂e/Liter | UBA DE [V] |
| Holzpellets (biogen) | 0,023 kgCO₂e/kWh (fossil) | UBA DE [V] |

Quellen für aktuelle Emissionsfaktoren: UBA Deutschland (umweltbundesamt.de), Umweltbundesamt Österreich (umweltbundesamt.at), BAFU Schweiz (bafu.admin.ch)

1.3 — Scope 2: Indirekte Emissionen aus zugekaufter Energie

Scope 2 umfasst indirekte THG-Emissionen aus dem Verbrauch zugekaufter Elektrizität, Wärme, Kälte und Dampf.

Zwei Berechnungsmethoden (beide für ESRS E1 erforderlich):

Location-based Methode:

Verwendung des nationalen Netzmix-Emissionsfaktors für das Land, in dem das Hotel liegt. Gibt das tatsächliche Emissionsprofil des Stromnetzes wider.

Market-based Methode:

Verwendung von vertragsbasierten Emissionsfaktoren — relevant wenn Ökostromverträge (HKN in der Schweiz, Herkunftsnachweise in DE/AT) vorliegen. Bei Nachweis von 100% erneuerbarer Energie: Scope 2 market-based = 0.

Emissionsfaktoren Scope 2 für DACH (Netzmix, location-based):

| Land | Emissionsfaktor Strom | Quelle |
| --- | --- | --- |
| Deutschland | ca. 0,380 kgCO₂e/kWh | UBA DE (jährlich aktualisiert) [V] |
| Österreich | ca. 0,158 kgCO₂e/kWh | UBA AT (jährlich aktualisiert) [V] |
| Schweiz | ca. 0,128 kgCO₂e/kWh | BAFU CH (jährlich aktualisiert) [V] |

Hinweis: Die deutschen Strememissionsfaktoren sinken jährlich mit dem Ausbau erneuerbarer Energien. Immer den aktuellen UBA-Faktor verwenden.

Fernwärme:

Emissionsfaktor variiert stark nach Wärmequelle. Fernwärme aus KVA (Kehrichtverwertungsanlage) in Zürich: sehr niedrig. Fernwärme aus Steinkohle-KWK: hoch. Beim lokalen Fernwärme-Betreiber anfragen.

1.4 — Scope 3: Indirekte Emissionen der Wertschöpfungskette

Scope 3 ist typischerweise 60–80% der Gesamtemissionen eines Hotels. Die vollständige Berechnung aller 15 GHG-Protocol-Kategorien ist für die meisten Hotels weder realistisch noch notwendig. Die Priorität liegt auf den materiellen Kategorien.

Prioritätskategorien für Hotels:

Upstream (vorgelagert):

Kategorie 1 — Eingekaufte Güter und Dienstleistungen (typisch 30–45% von Scope 3):

Lebensmittel und Getränke (dominant — Fleisch hat den höchsten Emissionsfaktor), Reinigungsmittel und -materialien, Amenities und Verbrauchsmaterialien, Wäschereibetrieb (wenn ausgelagert), technische Wartungsdienstleistungen.

Berechnungsmethodik: Spend-based als Einstieg (Jahresausgaben nach Kategorie × Emissionsfaktor aus UBA/Ecoinvent-Datenbank). Aktivitätsbasiert für Kategorien mit hohem Gewicht (Lebensmittel: kg-basierte Berechnung mit lebensmittelspezifischen Emissionsfaktoren).

Kategorie 3 — Energie-bezogene Aktivitäten (nicht in Scope 1+2):

Vorgelagerte Emissionen aus Brennstoffgewinnung und -transport, Übertragungs- und Verteilungsverluste des Stromnetzes.

Kategorie 5 — Abfall (typisch 3–5% von Scope 3):

THG-Emissionen aus der Entsorgung der vom Hotel produzierten Abfälle.

Downstream (nachgelagert):

Kategorie 11 — Nutzung verkaufter Produkte (Gästemobilität — typisch 25–35% von Scope 3):

An- und Abreise der Gäste. Dies ist die größte Scope-3-Kategorie für die meisten Hotels und gleichzeitig jene mit dem geringsten direkten Einfluss der Hotelstruktur.

Berechnungsmethodik nach HCMI: Gästenächte × Faktor für Transportmodalitäts-Mix (abhängig von Standort und Gästeprofil) × Emissionsfaktor nach Transportmittel.

Kategorie 13 — Nachgelagerte gemietete Assets:

Emissionen aus vermieteten Räumen (Retail-Flächen, Büroflächen im Hotel, externe Betreiber von Restaurants oder Spa).

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Phase 2 — Szenarioanalyse und Zielsetzung

2.1 — Referenzszenarien für DACH-Hotels

SBTi-Absolute Contraction Approach (ACA):

Das SBTi Net-Zero Standard empfiehlt für den Unternehmenssektor den Absolute Contraction Approach — absolute Reduktionsziele, unabhängig vom Wachstum oder der Betriebsintensität:

Kurzfristziel (bis 2030): mindestens -42% gegenüber Basisjahr (Scope 1+2+3)

Langfristziel (Net-Zero, bis 2050): mindestens -90% gegenüber Basisjahr (Scope 1+2+3); verbleibende ≤10% durch zertifizierte CO₂-Entnahme

BEHG-Preispfad Deutschland (regulativer Druck):

| Jahr | CO₂-Preis | Jährliche Mehrkosten pro 100 tCO₂ Scope 1 |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 45 €/tCO₂ | 4.500 € |
| 2025 | 55 €/tCO₂ | 5.500 € |
| 2026 | 55-65 €/tCO₂ | 5.500–6.500 € |
| 2027–2030 | Progressiv steigend (Ziel: 65+ €/tCO₂) | Wachsend |

Quelle: BEHG Bundesgesetz — aktuelle Preispfade auf: umweltbundesamt.de [V — jährlich aktualisieren]

CO₂-Lenkungsabgabe Schweiz:

Aktuell 130 CHF/tCO₂ auf fossile Brennstoffe (Erdgas, Heizöl). Teile der Abgabe werden über den Gebäudeprogramm-Förderfonds rückerstattet — für Sanierungsvorhaben relevant.

2.2 — Zielsetzung: Kurz-, Mittel- und Langfristziele

Zielarchitektur für ein typisches DACH-Hotel:

Kurzfristziel (bis 2027–2030):

Scope 1+2: -30 bis -45% gegenüber Basisjahr (kohärent mit SBTi 1,5°C-Pfad)

Scope 3 Kategorie 1 (Lebensmittellieferkette): -15 bis -25%

Scope 3 Kategorie 11 (Gästemobilität): -10% (durch Infrastrukturmaßnahmen: E-Ladestationen, Bahntransfer-Incentives)

Mittelfristziel (bis 2035):

Scope 1+2: -65% (Ziel: nahezu fossiler Heizung, maximaler Ökostromanteil)

Scope 3 gesamt: -40%

Langfristziel (Net-Zero, bis 2050):

Scope 1+2+3: -90%

Verbleibende 10%: Kompensation durch SBTi-anerkannte CO₂-Entnahme (kein einfacher Offset-Markt)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Phase 3 — Maßnahmenplanung und Priorisierung

3.1 — Maßnahmenkatalog nach Scope

Scope 1 — Direktmaßnahmen (höchste Hebelwirkung, direkteste Kontrolle):

| Maßnahme | Typische Emissionsreduktion | Investitionsrahmen | Amortisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdgasheizung → Wärmepumpe (Luft-Wasser) | -70 bis -95% Heizungsemissionen | 80.000–200.000 € (120 Zi.) | 7–12 Jahre |
| Erdgasheizung → Fernwärme erneuerbar | -60 bis -100% Heizungsemissionen | 20.000–60.000 € Anschluss | 3–6 Jahre |
| Heizöl → Pellets/Hackschnitzel | -85% (fossil, biogene separat) | 50.000–150.000 € | 8–14 Jahre |
| Kältemittel-Monitoring und -Optimierung | -5 bis -15% Scope 1 (F-Gas) | 5.000–15.000 € | 2–4 Jahre |
| Fuhrpark-Elektrifizierung | -70 bis -95% Fahrzeugemissionen | 40.000–80.000 € (3–4 Fahrzeuge) | 6–10 Jahre |

Scope 2 — Strommaßnahmen:

| Maßnahme | Typische Emissionsreduktion | Investitionsrahmen | Amortisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Ökostromvertrag (HKN/Herkunftsnachweise) | Scope 2 market-based = 0 | 0–5% Mehrkosten Stromrechnung | Sofort (Vertragslaufzeit) |
| PV-Dachanlage (80 kWp typisch) | -30 bis -45% Scope 2 | 80.000–140.000 € | 7–12 Jahre |
| DALI-Beleuchtungssteuerung | -15 bis -25% Beleuchtungsenergie | 20.000–60.000 € | 4–8 Jahre |
| Building-Management-System | -10 bis -20% Gesamtenergie | 30.000–100.000 € | 5–10 Jahre |
| LED-Vollumrüstung | -60 bis -75% Beleuchtungsenergie | 15.000–50.000 € | 3–6 Jahre |

Scope 3 — Lieferkettenmaßnahmen:

| Maßnahme | Typische Emissionsreduktion | Aufwand | Investition |
| --- | --- | --- | --- |
| Menükomposition: Fleischanteil -30% | -8 bis -12% Scope 3 Kat.1 | Mittel | Gering |
| Lokale Lieferanten (<150 km) priorisieren | -3 bis -8% Scope 3 Kat.1 | Mittel | Mittel |
| Einweg-Amenities → Nachfüllsystem | -60 bis -80% Amenities-Emissionen | Gering | Gering |
| Wäscherei-Optimierung (intern/extern) | -5 bis -15% Wäscherei-Scope 3 | Mittel | Mittel |
| E-Ladestationen für Gäste | -5 bis -10% Scope 3 Kat.11 | Gering | 10.000–30.000 € |
| Bahn-Transfer-Incentives | -2 bis -5% Scope 3 Kat.11 | Gering | Gering |

3.2 — Priorisierungsmatrix

Maßnahmen werden nach zwei Achsen priorisiert: Emissionsreduktionspotenzial (hoch/mittel/niedrig) und Investitionsaufwand (hoch/mittel/niedrig).

Priorität 1 — Quick Wins (hohes Potenzial, niedriger Aufwand):

Ökostromvertrag mit Herkunftsnachweisen

Menüoptimierung (Fleischreduktion)

LED-Vollumrüstung

Einweg-Amenities-Substitution

Kältemittel-Monitoring

Priorität 2 — Strategische Investitionen (hohes Potenzial, hoher Aufwand):

Wärmepumpe / Fernwärme-Anschluss

PV-Dachanlage

Building-Management-System

Fuhrpark-Elektrifizierung

Priorität 3 — Lieferketten-Engagement (mittleres Potenzial, mittlerer Aufwand):

Regionale Lieferanten-Entwicklung

Scope-3-Daten-Engagement mit Prioritätslieferanten

Wäscherei-Optimierung

Priorität 4 — Gästemobilität (mittleres Potenzial, geringer direkter Einfluss):

E-Ladestationen

Bahn-Transfer-Incentives

Kommunikation nachhaltiger Anreisealternativen

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Phase 4 — Ressourcenallokation und Finanzplanung

4.1 — Investitionsplan-Template

Der Net-Zero-Plan wird in den jährlichen Kapitalausgabenplan (CapEx) der Struktur integriert. Für jede priorisierte Maßnahme:

Maßnahmenbeschreibung

Nominierter Verantwortlicher

Geplantes Implementierungsjahr

Investitionsvolumen (€/CHF)

Projizierte jährliche Emissionsreduktion (tCO₂e)

Projizierte jährliche Kosteneinsparung (€/CHF)

Amortisationszeitraum

Förderprogramme (KfW, BAFA, Swiss Climate Foundation, AWS Österreich)

4.2 — Verfügbare DACH-Förderprogramme

Deutschland:

KfW BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude): Wärmepumpe, Dämmung, Fenster, PV — Kredit + Tilgungszuschuss bis 35%

BAFA: Wärmepumpen-Einzelmaßnahmen, Biomasse, Solarthermie

KfW 270: Erneuerbare Energien (PV-Anlagen)

BEW (Bundesförderung effiziente Wärmenetze): Relevant für Anschlüsse an erneuerbare Fernwärmenetze

Aktualisierte Fördersätze: kfw.de, bafa.de

Österreich:

AWS Umweltförderung: Breit gefächerte Umweltinvestitionen im Unternehmen

Klima- und Energiefonds: Photovoltaik, Elektromobilität, Wärmepumpen

Sanierungsscheck: Thermische Sanierung von Gebäuden

Aktualisiert: aws.at, klimafonds.gv.at

Schweiz:

Gebäudeprogramm (Kantone + Bund): Thermische Sanierung, erneuerbare Heizsysteme — Rückerstattung Teil CO₂-Abgabe

Swiss Climate Foundation: KMU-Klimaschutzmaßnahmen

Swissolar: PV-Einspeisevergütung (Einmalvergütung)

EnergieSchweiz: Beratung und Fördernavigation

Aktualisiert: dasgebaeudeprogramm.ch, swissclimate.ch

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Phase 5 — Monitoring, Reporting und jährliche Überprüfung

5.1 — Monitoring-Kalender

| Häufigkeit | Aktivität | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- |
| Monatlich | Scope-1+2-Monitoring (Verbrauchsdaten) | Haustechnikleiter |
| Monatlich | Scope-3-Kat.1 Schätzung (Einkaufsvolumen) | Einkauf / F&B |
| Quartalsweise | Fortschrittsvergleich mit Jahresetagenziel | Nachhaltigkeitsbeauftragte |
| Jährlich | Vollständiges Scope-1+2+3-Inventar | Nachhaltigkeitsbeauftragte + Externe |
| Jährlich | Managementbewertungsriesame (ISO 14001:2026 Abschnitt 9.3) | Generaldirektor |
| Jährlich | Aktualisierung Net-Zero-Plan | Nachhaltigkeitsbeauftragte + Eigentümerschaft |
| Alle 3 Jahre | Externe Verifikation (für Corporate-Kunden und CSRD) | Akkreditierter Verifizierer |

5.2 — Basisjahr-Rekalibrierungsregeln

Das Basisjahr wird rekalibriert (neu berechnet) wenn:

Strukturelle Veränderungen >10% des Umsatzes oder der Betriebsfläche (Ankauf, Verkauf, An-/Abbau)

Methodische Verbesserungen mit signifikanten Auswirkungen (Wechsel von spend-based zu aktivitätsbasierter Scope-3-Berechnung)

Datenquellen-Verbesserungen, die die historischen Daten systematisch verändern

Rekalibrierungen werden dokumentiert und kommuniziert.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Ergänzende Methodiknotizen

Biogene CO₂-Emissionen

Biomasse-Verbrennung (Holzpellets, Hackschnitzel) erzeugt biogene CO₂-Emissionen. Diese werden nach GHG Protocol und ESRS E1 separat von fossilen Scope-1-Emissionen ausgewiesen — nicht zur Gesamtemissions-Summe addiert, aber transparent offengelegt.

LULUCF (Landnutzung)

Emissionen und Entnahmen aus Landnutzungsänderungen (relevant wenn das Hotel Landwirtschaftsflächen bewirtschaftet) werden separat nach ESRS E4 behandelt.

Zeitlicher Geltungsbereich

Für die Scope-3-Berichterstattung gilt das Abrechnungsjahr als Referenzzeitraum — nicht der Lieferdatum der Waren.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. CO₂-Fußabdruck-Rechner für das DACH-Gastgewerbe

*Strukturiertes Berechnungstemplate nach Unterkunftstyp*

Format: Dieses Dokument beschreibt die Berechnungslogik. Das vollständige Excel-Template steht als separater Download auf buecher.effedore.com zur Verfügung.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Rechner-Architektur

Der CO₂-Fußabdruck-Rechner ist in vier Module gegliedert:

Modul A — Stammdaten

Modul B — Scope 1 (Direkte Emissionen)

Modul C — Scope 2 (Zugekaufter Strom)

Modul D — Scope 3 (Prioritätskategorien)

Output: Emissionsinventar in tCO₂e nach Scope, Intensitätskennzahlen (kgCO₂e/Gästenacht, kgCO₂e/m²), Vergleich mit Branchen-Benchmarks.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul A — Stammdaten

| Feld | Eingabe | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Hotelname | [Freitext] | — |
| Standort (Stadt, Land) | [Freitext] | — |
| Unterkunftstyp | [Dropdown: Stadthotel / Bergresort / Küstenhotel / Wellness-/Thermenhotel / Landhotel / Boutiquehotel] | — |
| Kategorie | [Dropdown: 3★ / 4★ / 4★S / 5★] | — |
| Anzahl Zimmer | [Zahl] | — |
| Gesamtfläche | [Zahl] | m² |
| Basisjahr | [Jahr] | — |
| Belegungsrate Basisjahr | [Prozent] | % |
| Gästenächte Basisjahr | [Zahl] | — |
| DACH-Land | [Dropdown: Deutschland / Österreich / Schweiz] | — |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul B — Scope 1 (Direkte Emissionen)

B1 — Stationäre Verbrennung

| Energieträger | Jahresverbrauch | Einheit | Emissionsfaktor | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erdgas | [Zahl] | kWh | 0,202 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |
| Heizöl EL | [Zahl] | Liter | 2,650 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |
| Flüssiggas LPG | [Zahl] | kg | 2,970 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |
| Holzpellets (biogen) | [Zahl] | kWh | 0,023 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |
| Hackschnitzel (biogen) | [Zahl] | kWh | 0,016 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |
| Diesel (Notstrom) | [Zahl] | Liter | 2,640 [V] | = Verbrauch × EF / 1000 |

Summe Scope 1 Stationäre Verbrennung: [Automatisch] tCO₂e

B2 — Mobile Verbrennung (Hotelflotte)

| Fahrzeugtyp | Anzahl | Jahres-km pro Fahrzeug | Emissionsfaktor | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PKW Benzin | [Zahl] | [Zahl] | 0,189 kgCO₂e/km [V] | = A×B×EF/1000 |
| PKW Diesel | [Zahl] | [Zahl] | 0,171 kgCO₂e/km [V] | = A×B×EF/1000 |
| Transporter Diesel | [Zahl] | [Zahl] | 0,255 kgCO₂e/km [V] | = A×B×EF/1000 |
| Elektrofahrzeug | [Zahl] | [Zahl] | 0,000 (Scope 2) | — |
| Minibus Diesel | [Zahl] | [Zahl] | 0,330 kgCO₂e/km [V] | = A×B×EF/1000 |

Summe Scope 1 Mobile Verbrennung: [Automatisch] tCO₂e

B3 — Flüchtige Emissionen (F-Gas)

| Kältemittel | Nachgefüllte Menge (kg/Jahr) | GWP-Faktor | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- |
| R410A | [Zahl] | 2.088 | = kg × GWP / 1000 |
| R32 | [Zahl] | 675 | = kg × GWP / 1000 |
| R134a | [Zahl] | 1.430 | = kg × GWP / 1000 |
| R407C | [Zahl] | 1.774 | = kg × GWP / 1000 |
| R404A | [Zahl] | 3.922 | = kg × GWP / 1000 |
| R290 (Propan) | [Zahl] | 3 | = kg × GWP / 1000 |
| Andere [Eingabe] | [Zahl] | [GWP aus F-Gas-Register] | = kg × GWP / 1000 |

Datenquelle: F-Gas-Register (Pflichtdokument nach F-Gas-Verordnung EU 517/2014)

Summe Scope 1 Flüchtige Emissionen: [Automatisch] tCO₂e

TOTAL SCOPE 1: [Automatisch] tCO₂e

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul C — Scope 2 (Zugekaufter Strom und Fernwärme)

C1 — Strom

| Feld | Eingabe |
| --- | --- |
| Jahresverbrauch Strom | [Zahl] kWh |
| Stromquelle | [Dropdown: Netzstrom / Ökostrom mit HKN / Ökostrom ohne HKN / PV-Eigenproduktion] |
| DACH-Land (für EF) | [Automatisch aus Modul A] |

Emissionsfaktoren Strom (location-based):

| Land | Emissionsfaktor | Aktualisierung |
| --- | --- | --- |
| Deutschland | 0,380 kgCO₂e/kWh | UBA DE, jährlich [V] |
| Österreich | 0,158 kgCO₂e/kWh | UBA AT, jährlich [V] |
| Schweiz | 0,128 kgCO₂e/kWh | BAFU CH, jährlich [V] |

Scope 2 location-based: = Verbrauch × EF (land-spezifisch) / 1000 [tCO₂e]

Scope 2 market-based: = 0 wenn HKN vorhanden; sonst = Scope 2 location-based

C2 — Fernwärme / Fernkälte

| Feld | Eingabe |
| --- | --- |
| Jahresverbrauch Fernwärme | [Zahl] kWh |
| Emissionsfaktor Fernwärme | [Vom Fernwärme-Betreiber anfragen] kgCO₂e/kWh |
| Emissionen Fernwärme | = Verbrauch × EF / 1000 tCO₂e |

TOTAL SCOPE 2 (location-based): [Automatisch] tCO₂e

TOTAL SCOPE 2 (market-based): [Automatisch] tCO₂e

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Modul D — Scope 3 (Prioritätskategorien)

D1 — Kategorie 1: Lebensmittel und Getränke (Spend-based Einstieg)

| Lebensmittelkategorie | Jahresausgaben (€) | Emissionsfaktor (kgCO₂e/€) | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- |
| Rindfleisch und Kalb | [Zahl] | 0,025 [V — UBA/Ecoinvent] | = A × EF / 1000 |
| Schweinefleisch | [Zahl] | 0,012 [V] | = A × EF / 1000 |
| Geflügel | [Zahl] | 0,008 [V] | = A × EF / 1000 |
| Fisch und Meeresfrüchte | [Zahl] | 0,010 [V] | = A × EF / 1000 |
| Milchprodukte | [Zahl] | 0,007 [V] | = A × EF / 1000 |
| Gemüse und Obst | [Zahl] | 0,003 [V] | = A × EF / 1000 |
| Getreide und Backwaren | [Zahl] | 0,002 [V] | = A × EF / 1000 |
| Getränke | [Zahl] | 0,003 [V] | = A × EF / 1000 |
| Sonstige Lebensmittel | [Zahl] | 0,005 [V] | = A × EF / 1000 |

Hinweis: Emissionsfaktoren spend-based sind Näherungswerte. Für präzisere Berechnung: kg-basierte Methodik mit lebensmittelspezifischen Faktoren aus BAFU/Agroscope/GEMIS.

Summe Scope 3 Kategorie 1 Lebensmittel: [Automatisch] tCO₂e

D2 — Kategorie 1: Andere eingekaufte Güter und Dienstleistungen

| Kategorie | Jahresausgaben (€) | Emissionsfaktor (kgCO₂e/€) | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- |
| Reinigungsmittel | [Zahl] | 0,004 [V] | = A × EF / 1000 |
| Wäschereibetrieb (extern) | [Zahl] | 0,006 [V] | = A × EF / 1000 |
| Amenities und Verbrauchsmaterial | [Zahl] | 0,005 [V] | = A × EF / 1000 |
| Technische Wartung | [Zahl] | 0,003 [V] | = A × EF / 1000 |
| IT und Kommunikation | [Zahl] | 0,004 [V] | = A × EF / 1000 |
| Sonstige Dienstleistungen | [Zahl] | 0,003 [V] | = A × EF / 1000 |

Summe Scope 3 Kategorie 1 Sonstige: [Automatisch] tCO₂e

D3 — Kategorie 5: Abfall

| Abfallkategorie | Menge (Tonnen/Jahr) | Emissionsfaktor (kgCO₂e/Tonne) | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- |
| Restmüll (Deponie) | [Zahl] | 467 [V] | = A × EF / 1000 |
| Restmüll (Verbrennung KVA) | [Zahl] | 207 [V] | = A × EF / 1000 |
| Bioabfall (Kompostierung) | [Zahl] | 12 [V] | = A × EF / 1000 |
| Papier/Pappe (Recycling) | [Zahl] | 21 [V] | = A × EF / 1000 |
| Glas (Recycling) | [Zahl] | 10 [V] | = A × EF / 1000 |
| Metall (Recycling) | [Zahl] | 8 [V] | = A × EF / 1000 |
| Kunststoff (Recycling) | [Zahl] | 35 [V] | = A × EF / 1000 |

Summe Scope 3 Kategorie 5: [Automatisch] tCO₂e

D4 — Kategorie 11: Gästemobilität (HCMI-Methodik)

| Transportmittel | Anteil Gästeanreisen (%) | Durchschnittliche Distanz (km) | Emissionsfaktor (kgCO₂e/Pkm) | tCO₂e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flugzeug Kurzstrecke (<1.500 km) | [%] | [km] | 0,255 [V] | Komplex: Gästenächte × Anteil × Dist. × EF × 2 / 1000 |
| Flugzeug Langstrecke (>1.500 km) | [%] | [km] | 0,195 [V] |  |
| PKW (Benzin/Diesel) | [%] | [km] | 0,171 [V] |  |
| PKW (Elektro) | [%] | [km] | 0,053 [V — DE-Mix] |  |
| Fernzug (ICE/IC/Railjet/IC-Schweiz) | [%] | [km] | 0,006 [V — DE] / 0,004 [V — AT] / 0,002 [V — CH] |  |
| Regionalzug/S-Bahn | [%] | [km] | 0,011 [V] |  |
| Bus/Reisebus | [%] | [km] | 0,027 [V] |  |

Vereinfachte Schätzmethodik wenn Gästetransportmix unbekannt: HCMI-Standardfaktoren nach Hoteltyp und Standort verwenden (hcmi.co)

Summe Scope 3 Kategorie 11: [Automatisch] tCO₂e

TOTAL SCOPE 3 (Prioritätskategorien): [Automatisch] tCO₂e

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Output-Dashboard

Emissionsübersicht

| Scope | tCO₂e absolut | % Gesamtemissionen | kgCO₂e/Gästenacht | kgCO₂e/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope 1 | [Auto] | [Auto] % | [Auto] | [Auto] |
| Scope 2 (location-based) | [Auto] | [Auto] % | [Auto] | [Auto] |
| Scope 2 (market-based) | [Auto] | [Auto] % | [Auto] | [Auto] |
| Scope 3 (Prioritäten) | [Auto] | [Auto] % | [Auto] | [Auto] |
| GESAMT | [Auto] | 100% | [Auto] | [Auto] |

Vergleich mit DACH-Branchen-Benchmarks

| KPI | Ihr Hotel | DACH-Benchmark 3★ | DACH-Benchmark 4★ | DACH-Benchmark 5★ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kgCO₂e/Gästenacht (Scope 1+2) | [Auto] | 12–18 [V] | 18–28 [V] | 25–45 [V] |
| kWh/Gästenacht (Energie gesamt) | [Auto] | 35–50 [V] | 50–80 [V] | 80–140 [V] |
| Liter/Gästenacht (Wasser) | [Auto] | 150–200 [V] | 200–280 [V] | 280–450 [V] |

Benchmark-Quellen: DEHOGA Energiekennwerte, HCMI, Hotelleriesuisse Nachhaltigkeitsdaten. [V — jährlich aktualisieren auf der Plattform]

Prioritäre Maßnahmen (automatisch generiert)

Basierend auf den eingegebenen Daten identifiziert der Rechner automatisch die Top-3-Hebel für Emissionsreduktion mit dem besten Kosten-Wirkungs-Verhältnis für diesen Hoteltyp.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rechner-Versionshistorie

| Version | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | [Datum] | Erstveröffentlichung |
| [V] | [V] | [Aktualisierung Emissionsfaktoren nach UBA/BAFU-Update] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokument und Excel-Template erstellt von Francesco Dore — buecher.effedore.com

Schriftenreihe „Das Steuer und die Lupe" — ISO 14001:2026 — Umweltmanagementsysteme für das Gastgewerbe DACH