ONLINE-PLATTFORM — buecher.effedore.com

Material zu Kapitel 9

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Wassermanagement-Benchmark für alpine Spa-Hotels

*Referenzdokument für Wasserverbrauch, Wasserqualität und Wassereffizienz*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Dokumentversion: 1.0

Gültig für: 4★ und 5★ Hotels mit Spa-/Badebereich in alpinen Lagen AT und CH (Steiermark, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg; Graubünden, Wallis, Berner Oberland)

Quellen: HCMI, Hotelleriesuisse, ÖHV, ÖNORM M 6220, Bäder-HygV AT, SN EN 15288

Überprüfungsfrequenz: Jährlich

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Wasserverbrauch-Benchmark nach Bereich

1.1 — Gesamtverbrauch nach Hotelkategorie

| Hotelkategorie | Liter/belegtes Zimmer Niedrig | Mittel | Hoch | Haupttreiber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4★ Spa-Hotel ohne Therme | 180 | 260 | 380 | Spa + Wäscherei |
| 4★ Thermenhotel (interne Therme) | 280 | 400 | 580 | Thermalwasser + Spa |
| 4★ Bergresort mit Spa | 200 | 300 | 440 | Spa + Bewässerung Sommer |
| 5★ Resort grosses Spa (>800 m²) | 320 | 470 | 680 | Spa-Anwendungen + Pool |
| 5★ Thermenhotel Luxus | 450 | 650 | 950 | Thermalwasser + Einzelanwendungen |
| Referenz: 4★ ohne Spa | 150 | 200 | 270 | Gästenutzung + Küche |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.2 — Verbrauchsaufteilung nach Bereich (4★ Spa-Hotel, Referenz)

| Bereich | Anteil am Gesamtverbrauch | Liter/belegtes Zimmer | Einsparungspotenzial |
| --- | --- | --- | --- |
| Gästezimmer (Dusche, WC, Waschbecken) | 30–38% | 70–100 | 15–25% durch Regler |
| Spa (Pool, Whirlpool, Behandlungen, Duschen) | 28–38% | 70–110 | 20–35% durch Kreislauf |
| Küche und F&B | 15–20% | 35–55 | 10–18% durch Schulung |
| Wäscherei (intern) | 10–15% | 25–40 | 15–25% durch Technik |
| Bewässerung Aussenanlagen (Sommer) | 5–12% | 12–30 | 30–50% durch Bedarfsbew. |
| Technik / Sonstiges | 3–7% | 8–18 | Gering |

Interpretation: Der Spa-Bereich ist für Spa-Hotels die kritischste Verbrauchskategorie — mit gleichzeitig höchstem Einsparungspotenzial durch Kreislauftechnik.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.3 — Spa-spezifische Kennzahlen

| KPI | Beschreibung | Richtwert effizient | Richtwert Durchschnitt |
| --- | --- | --- | --- |
| Liter/Badegast-Besuch (Hallenbad) | Frischwasserzugabe pro Badebesuch | <30 L | 40–60 L |
| Liter/Behandlung (Spa-Anwendung) | Wasser pro Einzelanwendung | <25 L | 35–60 L |
| Poolvolumen-Austausch (Tage) | Wie viele Tage bis vollständiger Austausch | >60 Tage | 30–60 Tage |
| Rückspülwasser-Anteil Filter | Anteil Frischwasser für Filterrückspülung | <3% | 4–8% |
| Saunaaufguss Wasserverbrauch | Liter/Aufguss | 0,3–0,5 L | 0,5–1,0 L |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.4 — Wassereffizienz-Massnahmen und Einsparungspotenziale

| Massnahme | Investitionsrahmen | Jährliche Einsparung | Amortisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchflussregler Duschen (6–8 L/min) | 500–2.000 € | 15–25% Zimmerverbrauch | <1 Jahr |
| Durchflussregler Waschbecken (4–6 L/min) | 300–1.200 € | 10–18% Waschbecken | <1 Jahr |
| Wassersparende WC-Spülung (Dual-Flush) | 2.000–8.000 € | 20–30% WC-Verbrauch | 2–4 Jahre |
| UV-Entkeimung Pool (Chlorreduktion) | 8.000–25.000 € | -30 bis -50% Chemikalien | 3–6 Jahre |
| Kreislauf-Technik Pool (Membranfilterung) | 15.000–50.000 € | -20 bis -35% Frischwasser | 4–8 Jahre |
| Wärmerückgewinnung Spa-Abwasser | 10.000–30.000 € | -20 bis -30% Heizenergie Spa | 5–9 Jahre |
| Grauwasser-Recycling (Spa-Abwasser → WC) | 20.000–60.000 € | -15 bis -25% Gesamtverbrauch | 6–12 Jahre |
| Regenwassernutzung Bewässerung | 5.000–20.000 € | -80 bis -100% Bewässerung | 4–8 Jahre |
| Smart Irrigation (bedarfsbasiert) | 3.000–12.000 € | -30 bis -50% Bewässerung | 2–4 Jahre |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Wasserqualitäts-Monitoring

2.1 — Trinkwasser: Legionellen-Monitoring (DE/AT/CH)

| Parameter | DE (TrinkwV) | AT (TrinkwV) | CH (LGV Anhang 2) | Grenzwert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Legionellen Warmwasser >400L | Jährlich | Risikobasiert | Risikobasiert | <100 KBE/100 mL |
| Legionellen technische Anlage | Anlassbezogen | Anlassbezogen | Anlassbezogen | <1.000 KBE/100 mL |
| Probenahme Verantwortlicher | Zugelassenes Labor | Zugelassenes Labor | Zugelassenes Labor | Akkreditiert |
| Meldepflicht bei Überschreitung | Gesundheitsamt | Bezirksbehörde | Kantonschemiker | Sofort |

Kritische Punkte Hotelanlage (Probenahme-Priorität):

Warmwasserboiler und Speicher

Entfernteste Zapfstellen (Zimmer, Spa)

Selten genutzte Leitungen (Saisonhotels!)

Duschköpfe Spa (wöchentliche Reinigung Pflicht)

Whirlpool- und Sprühdüsen-Systeme

2.2 — Badewasser: Qualitätsparameter (ÖNORM M 6220 / Bäder-HygV AT)

| Parameter | Grenzwert Hallenbad | Grenzwert Freibad | Messfrequenz |
| --- | --- | --- | --- |
| Freies Chlor | 0,3–0,6 mg/L | 0,3–0,6 mg/L | 2× täglich |
| Gebundenes Chlor (Chloramine) | <0,2 mg/L | <0,2 mg/L | 2× täglich |
| pH-Wert | 6,5–7,6 | 6,5–7,6 | 2× täglich |
| Redoxpotenzial | >750 mV | >750 mV | 2× täglich |
| Trübung | <0,3 NTU | <0,5 NTU | Täglich |
| Pseudomonas aeruginosa | 0 KBE/100 mL | 0 KBE/100 mL | Wöchentlich |
| Escherichia coli | 0 KBE/100 mL | 0 KBE/100 mL | Wöchentlich |
| Enterokokken | 0 KBE/100 mL | 0 KBE/100 mL | Wöchentlich |
| Trihalomethane | <0,02 mg/L | <0,02 mg/L | Monatlich |
| Harnstoff | <1 mg/L | — | Wöchentlich |
| Badebelastung (max. Personen) | [Berechnung ÖNORM] | [Berechnung ÖNORM] | Kontinuierlich |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2.3 — Thermalwasser: Spezifische Parameter (AT Steiermark, Kärnten)

| Parameter | Typischer Bereich Thermalwasser | Kontrollfrequenz | Behörde |
| --- | --- | --- | --- |
| Mineralgehalt (gelöste Stoffe) | 1.000–30.000 mg/L | Halbjährlich | Bezirksverwaltungsbehörde |
| Natrium | 50–5.000 mg/L | Halbjährlich | BVB |
| Schwefel (H₂S) | 0–50 mg/L | Monatlich (wenn >0) | BVB |
| Radioaktivität (Radon) | <100 Bq/L | Jährlich | BVB / AGES |
| Temperatur Quellwasser | 20–85°C | Kontinuierlich | BVB |
| Durchfluss (Entnahmemenge) | Laut WRG-Bewilligung | Monatlich | BVB |
| Mikrobiologische Parameter | Wie Badewasser | Wöchentlich | BVB / Gesundheitsbehörde |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. WRG-Selbstüberwachungsprotokoll für Bädereinleitungen (Österreich)

*Operatives Protokoll nach Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG) und AAEV*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Normative Referenz: WRG 1959 (BGBl. Nr. 215/1959 idgF); AAEV (BGBl. II Nr. 186/1996 idgF); Bäder-HygV (BGBl. Nr. 445/1998 idgF)

Gültig für: Hotels mit eigenem Pool/Spa/Therme und Einleitung von Badebeckenwasser in öffentliche Kanalisation oder Gewässer

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vorbemerkung: Was WRG-Selbstüberwachung bedeutet

Das Wasserrechtsgesetz 1959 verpflichtet Betriebe, die Abwasser in öffentliche Gewässer oder Kanalisation einleiten, zur regelmässigen Selbstüberwachung — d.h. zur eigenständigen Messung, Protokollierung und Dokumentation der Abwasserqualität. Die Ergebnisse sind der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (BVB) auf Anfrage vorzulegen und müssen für mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden.

Für Spa-Hotels relevant:

Badebeckenwasser-Einleitung (nach Filtration und Desinfektion)

Wäschereiabwasser (wenn intern)

Küchen-Abwasser (Fettabscheider-Kontrolle)

Thermalwasser-Einleitung (wenn zutreffend, speziell geregeltes Verfahren)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Tägliches Überwachungsprotokoll Badebeckenwasser

Tagesprotokoll-Formular

Hotel: _______________ | Datum: _______________ | Verantwortlicher: _______________

Badebecken-Messung (2× täglich — Morgen vor Betrieb und Mittag während Betrieb):

| Zeit | Becken | Freies Chlor (mg/L) | Geb. Chlor (mg/L) | pH | Redox (mV) | Trübung (NTU) | Wassertemp. (°C) | Belegung (Pers.) | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | Hallenbad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00 | Whirlpool 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00 | Whirlpool 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00 | Kinderbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | Hallenbad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | Whirlpool 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00 | Kinderbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00 | Hallenbad |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sofortmassnahmen bei Grenzwertüberschreitung:

| Überschreitung | Sofortmassnahme | Dokumentation |
| --- | --- | --- |
| Chlor <0,3 mg/L | Dosierung erhöhen; Nachmessung 30 min | Massnahme + Ergebnis eintragen |
| Chlor >0,8 mg/L | Becken temporär sperren; Verdünnung | Sperrzeit dokumentieren |
| pH ausserhalb 6,5–7,6 | Korrekturdosierung; Nachmessung | Korrekturdatum + Mittel |
| Trübung >0,3 NTU | Filtration erhöhen; ggf. Sperrung | Ursachenanalyse |
| Redox <750 mV | Dosierung erhöhen; Beckensperre wenn >30 min | Sperrprotokoll |
| Badebelastung überschritten | Einlass stoppen; Warteschlange | Maximale Belegung [ÖNORM] |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Wöchentliches Protokoll

Woche: _______________ | Verantwortlicher: _______________

Mikrobiologische Beprobung (akkreditiertes Labor — Ergebnisse Woche davor eintragen):

| Probe | Probenahmedatum | Labor | Pseudomonas | E.coli | Enterokokken | Konform? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallenbad Oberfläche |  |  | KBE/100 mL | KBE/100 mL | KBE/100 mL |  |
| Whirlpool |  |  | KBE/100 mL | KBE/100 mL | KBE/100 mL |  |
| Kinderbecken |  |  | KBE/100 mL | KBE/100 mL | KBE/100 mL |  |
| Brausewasser Spa |  |  | KBE/100 mL | KBE/100 mL | KBE/100 mL |  |

Filterwartung:

| Datum | Filter | Rückspülung durchgeführt | Filtermaterial-Kontrolle | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sand-/Kieselgurfilter 1 | Ja / Nein | OK / Auffälligkeit: |  |
|  | Sand-/Kieselgurfilter 2 | Ja / Nein | OK / Auffälligkeit: |  |

Dosiermittel-Kontrolle:

| Mittel | Bestand (kg/L) | Verbrauch Woche | Nachbestellung erforderlich? |
| --- | --- | --- | --- |
| Chlor (Granulat/Lösung) |  |  |  |
| pH-Minus |  |  |  |
| pH-Plus |  |  |  |
| Algizid (wenn verwendet) |  |  |  |
| Flockungsmittel |  |  |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Monatliches Protokoll

| Parameter | Datum Messung | Ergebnis | Grenzwert | Konform? | Labor/Methode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trihalomethane Hallenbad |  | mg/L | <0,02 mg/L |  |  |
| Harnstoff Hallenbad |  | mg/L | <1 mg/L |  |  |
| Legionellen Brausewasser Spa |  | KBE/100 mL | <100 |  |  |
| Legionellen Warmwassersystem |  | KBE/100 mL | <100 |  |  |
| Chloratbestimmung |  | mg/L | <0,7 mg/L |  |  |
| Bromat (wenn Ozon) |  | mg/L | <0,01 mg/L |  |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Abwassereinleitungs-Protokoll (WRG-Konformität)

2.1 — Einleitungsparameter gemäss WRG-Bescheid

Dieses Formular ist standortspezifisch mit den Parametern aus dem WRG-Bescheid der BVB auszufüllen

WRG-Bescheid Nummer: _______________ | Gültig bis: _______________

Einleitungsart: Kanalisation / Vorfluter [Gewässer: _______________]

Maximal einzuleitende Menge: _______________ m³/Tag

| Parameter | Grenzwert laut Bescheid | Gemessener Wert | Messfrequenz | Messmethode | Labor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | mg/L |  |  |  |  |
| BSB5 | mg/L |  |  |  |  |
| Gesamtstickstoff | mg/L |  |  |  |  |
| Gesamtphosphor | mg/L |  |  |  |  |
| AOX (adsorbierbare organische Halogene) | mg/L |  |  |  |  |
| pH-Wert |  |  |  |  |  |
| Temperatur Einleitung | °C |  |  |  |  |
| Sulfat | mg/L |  |  |  |  |
| [Weitere standortspezifische Parameter] |  |  |  |  |  |

Fettabscheider-Protokoll (Küche):

| Datum | Kontroll-Ergebnis | Reinigung/Entleerung | Entsorgungsnachweis Nr. | Verantwortlicher |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK / Auffälligkeit | Ja / Nein |  |  |

Empfohlene Reinigungsfrequenz Fettabscheider: wöchentliche Sichtkontrolle; monatliche Reinigung; halbjährliche Entleerung durch Fachbetrieb (WHG/WRG-Fachbetrieb-Pflicht)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Jährliche Pflichten WRG (Österreich)

| Pflicht | Frist | Zuständige Behörde | Dokument | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selbstüberwachungsbericht einreichen | [laut Bescheid — oft 31.3.] | BVB Bezirk | Jahresbericht Selbstüberwachung | ☐ |
| WRG-Anlagenrevision (alle 5 Jahre) | [laut Bescheid] | BVB / WRG-Sachverständiger | Revisionsbefund | ☐ |
| Wasserrechtliche Überprüfung bei Anlagenänderungen | Bei Änderungen | BVB | Änderungsmeldung oder Neubewilligung | ☐ |
| Aufzeichnungen Selbstüberwachung aufbewahren | Laufend, 5 Jahre | — | Protokollordner | ☐ |
| Legionellen-Untersuchung Trinkwasser | Jährlich (wenn >400 L Speicher) | Gesundheitsamt | Laborzeugnis | ☐ |
| Bäder-HygV-Protokolle | Laufend | BH / Gesundheitsbehörde | Badebetriebsbuch | ☐ |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Bäder-HygV-Konformitätscheckliste für Österreich

*Strukturiertes Audit-Instrument nach Bäderhygieneverordnung BGBl. Nr. 445/1998*

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Normative Referenz: Bäderhygieneverordnung — BGBl. Nr. 445/1998 (BHygV); ÖNORM M 6220; ÖNORM EN 15288

Anwendung: Hallenbäder, Freibäder, Whirlpools, Wellnessbecken in Hotelbetrieben

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 1 — Allgemeine Anforderungen

| Nr. | Anforderung | BHygV-Referenz | Status | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Badebetriebsbuch geführt und aktuell | §4 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| A-02 | Verantwortlicher für Badebetrieb namentlich benannt | §3 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| A-03 | Qualifikation Badebetrieb-Verantwortlicher nachgewiesen | §3 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| A-04 | Badeordnung ausgehängt und für Gäste sichtbar | §5 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| A-05 | Maximale Badegastzahl festgelegt und überwacht | §6 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| A-06 | WRG-Bewilligung für Einleitung vorhanden und aktuell | WRG | ☐ Konform / ☐ NC |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 2 — Wasseraufbereitung und -qualität

| Nr. | Anforderung | Grenzwert | Status | Letzter Messwert | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | Freies Chlor im Toleranzbereich | 0,3–0,6 mg/L | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-02 | Gebundenes Chlor unter Grenzwert | <0,2 mg/L | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-03 | pH-Wert im Toleranzbereich | 6,5–7,6 | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-04 | Redoxpotenzial ausreichend | >750 mV | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-05 | Trübung im Toleranzbereich | <0,3 NTU Halle / <0,5 NTU Frei | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-06 | Pseudomonas aeruginosa nicht nachweisbar | 0 KBE/100 mL | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-07 | E. coli nicht nachweisbar | 0 KBE/100 mL | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-08 | Enterokokken nicht nachweisbar | 0 KBE/100 mL | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-09 | Trihalomethane unter Grenzwert | <0,02 mg/L | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-10 | Harnstoff unter Grenzwert | <1 mg/L | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-11 | Wasserfüllungsrate ausreichend (Frischwasserzufuhr) | Min. 30 L/Badegast/Tag | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-12 | Wassertemperatur Hallenbad korrekt | 26–30°C (Empfehlung) | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-13 | Wassertemperatur Whirlpool korrekt | Max. 40°C | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |
| W-14 | Wassertemperatur Kinderbecken korrekt | 28–32°C | ☐ Konform / ☐ NC |  |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 3 — Technische Anlagen

| Nr. | Anforderung | BHygV/ÖNORM-Referenz | Status | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Umwälzanlage in einwandfreiem Zustand | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-02 | Filtrationsanlage: Rückspülung dokumentiert | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-03 | Dosieranlage Chlor: kalibriert und funktionsfähig | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-04 | Dosieranlage pH: kalibriert und funktionsfähig | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-05 | Automatische Mess- und Regelanlage funktionsfähig | §7 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-06 | Alarmsystem bei Grenzwertüberschreitung aktiv | §7 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-07 | Beckenbodensichtigkeit gewährleistet | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-08 | Saugöffnungen und Düsen normkonform | EN 13451 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-09 | Fusswaschrinne vorhanden und funktionsfähig | §9 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-10 | Duschen vor Becken obligatorisch nutzbar | §10 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-11 | Wasserstand kontrolliert und korrekt | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| T-12 | Beleuchtung Becken ausreichend | ÖNORM M 6220 | ☐ Konform / ☐ NC |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 4 — Hygiene und Personal

| Nr. | Anforderung | Referenz | Status | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Reinigungsplan Umkleideräume vorhanden und eingehalten | §11 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-02 | Desinfektion Duschen — Protokoll | §11 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-03 | Desinfektion WC-Bereiche — Protokoll | §11 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-04 | Duschköpfe: wöchentliche Reinigung und Desinfektion | TrinkwV-Analogie | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-05 | Lüftungsanlage in einwandfreiem Zustand | ÖNORM H 6020 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-06 | Raumklima Badehalle (Temperatur/Feuchte) korrekt | ÖNORM H 6020 | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-07 | Sicherheitsausrüstung vorhanden (Rettungsring etc.) | §12 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-08 | Erste-Hilfe-Ausstattung vollständig | §12 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-09 | Bademeister-/Aufsichtspflicht erfüllt | §3 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-10 | Schulung Personal Badehygiene nachgewiesen | §3 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-11 | Zutrittsverbot für Personen mit Hauterkrankungen kommuniziert | §10 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| H-12 | Handtuchpflicht / Unterlage-Pflicht Sauna kommuniziert | §10 BHygV | ☐ Konform / ☐ NC |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 5 — Dokumentation und Aufzeichnungen

| Nr. | Anforderung | Aufbewahrungsdauer | Status | Ablageort |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Tägliche Messprotokolle Wasserqualität | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-02 | Wöchentliche Laborbefunde mikrobiologisch | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-03 | Monatliche Laborberichte (THM, Harnstoff) | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-04 | Legionellen-Laborberichte (Trinkwasser, Duschen) | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-05 | Filterwartungs-Protokolle | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-06 | Dosiermittel-Einkaufs- und Verbrauchsbelege | 3 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-07 | Badebetriebsbuch aktuell und vollständig | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-08 | Entsorgungsnachweise Chemikalien/Sonderabfall | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-09 | WRG-Selbstüberwachungsberichte (jährlich) | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |
| D-10 | Fettabscheider-Reinigungs- und Entleerungsnachweise | 5 Jahre | ☐ Konform / ☐ NC |  |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 6 — Nichtkonformitäten-Tracker

Bei jeder Nichtkonformität (☐ NC) ist dieser Tracker zu ergänzen

| Nr. | NC-ID | Datum | Betroffener Bereich | Beschreibung NC | Sofortmassnahme | Korrekturmassnahme | Frist | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Abschnitt 7 — Behördliche Kontakte Österreich (nach Bundesland)

| Bundesland | Zuständige BVB | Ansprechstelle Bäder-HygV | Gesundheitsbehörde |
| --- | --- | --- | --- |
| Steiermark | Bezirksverwaltungsbehörde des Bezirks | Referat Wasserrecht | Bezirkshauptmannschaft — Sanitätsreferat |
| Kärnten | Bezirkshauptmannschaft des Bezirks | Wasserrechtsbehörde | BH Sanitätsabteilung |
| Salzburg | Bezirkshauptmannschaft | Wasserrecht | BH Sanitätsreferat |
| Tirol | Bezirkshauptmannschaft | Wasserrecht | BH Sanitätsabteilung |
| Vorarlberg | Bezirkshauptmannschaft | Wasserwirtschaft | BH Sanitätsreferat |
| Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft | Wasserrecht | BH Sanitätsreferat |
| Wien | MA 45 (Wiener Gewässer) | Wasserrecht Wien | MA 40 / MA 37 |

Für standortspezifische Auskünfte: immer direkt bei der zuständigen BVB des Bezirks anfragen.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Audit-Zusammenfassung

Audit durchgeführt am: _______________ | Durch: _______________

Nächstes internes Audit geplant: _______________

| Bereich | Geprüfte Punkte | Konform | NC | NC-Quote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Allgemeine Anforderungen | 6 |  |  | % |
| W — Wasserqualität | 14 |  |  | % |
| T — Technische Anlagen | 12 |  |  | % |
| H — Hygiene und Personal | 12 |  |  | % |
| D — Dokumentation | 10 |  |  | % |
| **GESAMT** | **54** |  |  | **%** |

Gesamtbewertung:

0% NC: ✅ Vollständig konform

1–5% NC (1–3 Punkte): 🟡 Geringfügige Mängel — Korrektur innerhalb 30 Tage

6–15% NC (4–8 Punkte): 🟠 Wesentliche Mängel — Sofortkorrektur + Behördeninformation prüfen

>15% NC: 🔴 Kritische Mängel — Betriebsunterbrechung möglich; Behördenkontakt obligatorisch

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dokument erstellt von Francesco Dore — buecher.effedore.com

Schriftenreihe „Das Steuer und die Lupe" — ISO 14001:2026 — Umweltmanagementsysteme für das Gastgewerbe DACH